# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБОЧНЫЙ СТАНОК

## UB-70      UB-100

### Особенности и характеристики универсального гибочного станка

- Основные особенности:

Простая и точная работа

Угол изгиба до 120°

Чрезвычайно высокая точность изгиба в пределах диапазона изгиба

Широкая опорная поверхность обеспечивает безопасную и надежную работу

Угол изгиба различного радиуса путем изменения и/или поворота вокруг штампованной доски

Использование гибочного эксцентрикового блока вместо кронштейна

- Технические характеристики:

UB-70			UB-100

#### Холодная гибка: плоский стальной профиль 		70х6 мм		100х5 мм

квадратный стальной профиль 	16х16 мм		16х16 мм

круглый стальной профиль 		18 мм			18 мм

стальной уголок 						60х8 мм		60х8 мм

Горячая гибка: плоский стальной профиль 		70х10 мм		100х10 мм

квадратный стальной профиль 	18х18 мм		18х18 мм

круглый стальной профиль 		20 мм			20 мм

стальной уголок 						70х15 мм		100х12 мм

##### Универсальный гибочный станок

- Ограничительный рычаг				4. Доска гибочного штампа

2. Штампованная доска					5. Штампованная доска алмазного (радиус галтели 10/15)						сечения

3. Штампованная доска					6. Седло гибочного эксцентрика

(радиус галтели 20/25)

Перечень деталей

| № | Наименование | Спецификация | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опорная пластина |  | 1 |  |
| 2 | Винт |  | 2 |  |
| 3 | Формовочная доска |  | 1 |  |
| 4 | Болт |  | 1 |  |
| 5 | Пластина |  | 1 |  |
| 6 | Формовочная доска |  | 1 |  |
| 7 | Формовочная доска |  | 1 |  |
| 8 | Эксцентриковый блок |  | 1 |  |
| 9 | Пластина |  | 1 |  |
| 10 | Поворотный корпус |  | 1 |  |
| 11 | Болт |  | 1 |  |
| 12 | Палец |  | 1 |  |
| 13 | Вал |  | 1 |  |
| 14 | Станина |  | 1 |  |
| 15 | Формовочная доска |  | 1 |  |
| 16 | Эксцентриковый вал |  | 1 |  |
| 17 | Вороток |  | 1 |  |
| 18 | Эксцентриковый блок |  | 1 |  |
| 19 | Палец |  | 1 |  |
| 20 | Шкала |  | 1 |  |
| 21 | Заклепки | 2X5 | 3 |  |
| 22 | Винт | M12X35 | 1 |  |
| 23 | Винт | M12X30 | 1 |  |
| 24 | Рукоятка | M12 | 1 |  |
| 25 | Рукоятка |  | 1 |  |
| 26 | Болт | M8X25 | 1 |  |
| 27 | Гайка | M8 | 1 |  |
| 28 | Болт | M10X25 | 2 |  |
| 29 | Пружинная шайба | 10 | 2 |  |
| 30 | Шайба | 10 | 2 |  |
| 31 | Резиновая рукоятка |  | 1 |  |

Примечание: Данное руководство предназначено только для ознакомления. Вследствие постоянного совершенствования оборудования в любое время могут быть сделаны изменения  без уведомления.