ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЫРУБНОЙ СТАНОК

Модель: HNM-6A

Инструкция по эксплуатации

Содержание

I. Габаритные размеры……………………………………………………3

II. Установка.........................................................................................3-6

III. Технические характеристики………………………………………...6

IV. Регулировка...................................................................................6-7

V. Детальный чертеж и перечень деталей………………………….8-9

VI. Гидравлическая схема.……………….……………………………10

VII. Электрическая схема...............................................................11-12

VIII. Упаковочный лист.......................................................................13

I. Габаритные размеры:

Данный станок предназначен для резки под прямым углом и перфорации, максимальная толщина материала для резки: 6 мм, диаметр перфорации: 40 мм. Зазор выбирается по толщине заготовки.

II.  Установка

Перед установкой станка необходимо его тщательно осмотреть на наличие возможных повреждений, возникших в процессе транспортировки.

Если одна или несколько частей станка были повреждены при транспортировке, то установка станка должна быть приостановлена.

При подъеме станка соблюдать следующие правила:

- Поднимать и перемещать станок за ручки.

- Использовать стальной строп грузоподъемностью не менее одной тонны.

- Соблюдать осторожность при подъеме и перемещении.

- Проверять балансировку станка, подняв его на высоту 3-5 см.

- Поднимать станок с осторожностью, без резких ускорений или быстрых изменений направления.

*Предупреждение:

Общие правила техники безопасности

- Установка, эксплуатация и техническое обслуживание станка должны выполняться в соответствии с данной инструкцией.

- Персонал, обслуживающий станок, обязан ознакомиться с данной инструкцией.

При установке станка:

- Не устанавливать станок во влажных или плохо освещенных рабочих местах.

- Надежно закрепить станок на полу.

- Установить на место все защитные и предохранительные устройства.

- Перед подключением станка к сети перевести пусковой выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ).

1.  Надевать надлежащую одежду.  Не работать в свободной одежде или с украшениями, которые могут попасть в движущиеся части станка.  Во избежание скольжения рекомендуется надевать обувь на резиновой подошве.

2.  Не оставлять работающий станок без присмотра. Неиспользуемый станок должен быть выключен.

3. Содержать рабочее место в чистоте.  Загроможденное рабочее место приводит к травмам.

4. Использовать только рекомендованные принадлежности и следовать инструкциям производителей, относящихся к ним.

5. Дети и посетители должны находиться в безопасном расстоянии от рабочей зоны. Предотвратить доступ посторонних лиц к оборудованию с помощью замков, рубильников и пусковых ключей.

6. Не прикасаться к станку во время работы.

Запрещается выполнять техническое обслуживание станка при работающем двигателе.

III.  Технические характеристики и

| Регулируемый угол резки | 30-135° | Размер стола | 810X750 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Макс. диам. перфорации | 40 мм | Высота стола | 970 мм |
| Макс. толщина резки (Низкоуглеродистая сталь σв <400 MРa) | 6 мм | Мощность двигателя | 4 кВт |
| Макс. длина резки | 200 мм | Объем масляного бака | 58 л |
| Макс. рабочее давление | 18 МПа | Габаритные размеры | 950X780X1168 мм |
| Режущая способность при угле менее 60° | 3 мм | Макс. толщина перфорации | 4 мм |

При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 MРa при работе с низкоуглеродистой сталью. Для работы с материалами, не входящих в группу углеродистые стали (такие как легированные стали, нержавеющие стали, холоднокатаные стали) необходимо проконсультироваться с сотрудниками компании-продавца.

IV. Регулировка

Данный станок имеет полностью гидравлический привод, телескопический шток поршня перемещает верхнее лезвие вверх и вниз для резки заготовки.

Перед использованием станка необходимо проверить ограждение, уровень масла (2/3 по указателю), добавить смазку согласно схеме смазки.

1) Включить главный выключатель, станок начнет работать, индикатор загорится, нажать кнопку START, гидравлический насос начнет работать. Нажатие кнопки аварийного останова или кнопки STOP останавливает гидравлический насос.

2) Нажать педаль для резки или возврата. На панели управления находятся кнопки POINT и SINGLE, POINT означает толчковое перемещение, SINGLE означает операцию за один проход.

3) Данный станок позволяет регулировать угол резки, штурвал №24 позволяет регулировать лезвие влево и вправо, после регулировки угла лезвие фиксируется кнопкой блокировки на панели. Если требуется снова отрегулировать угол, то следует ослабить зажим лезвия и нажать педаль.

4) После нажатия кнопки аварийного останова ее необходимо разблокировать, чтобы запустить гидравлический насос.

5) При нормальной нагрузке показания манометра составляют менее 16 МПа. Для продления срока срока службы и надлежащей работы  давление не должно превышать 18 МПа. Давление регулируется перепускным клапаном.

Данный клапан на заводе настроен на давление 16 МПа, но его можно перенастроить в соответствии с необходимостью.

- Зазор между верхним и нижним лезвиями регулируется в зависимости от толщины обрабатываемой заготовки, зазор может быть измерен с помощью щупа, поставляемого со станком.

7) Шкалы на станке используются для измерения и фиксации положения заготовки; детали №№49 и 55 используются для измерения угла и фиксации положения.

- Данный станок выполняет перфорацию, станок поставляется с формой Ø12, для перфорации отверстий другого диаметра используются соответствующие формы. Перфорация выполняется с помощью педали, следует выбрать функцию POINT или SINGLE на панели.

9) детали №№2 и 6 – это приемные окна для перфорации и резки, их следует содержать в чистоте.

*Смазка и техническое обслуживание

1) Гидравлическое масло должно быть чистым, уровень должен составлять не менее 2/3 указателя. Грязное масло подлежит замене, кроме того необходимо очищать трубки, фильтр и т.д. Рабочая температура масла должна быть в пределах от -5 до 55°С. Постоянно следить за работой станка.

2) В соответствии со стандартом GB11118.1 следует использовать гидравлическое масло HM32.

*Устранение неполадок

Отсутствие давления

- Проверить утечку масла на клапане, проверить направление вращения двигателя.

- При наличии утечки масла на клапане отрегулировать перепускной клапан, использовать манометр, чтобы отрегулировать в надлежащем диапазоне.

V. Детальный чертеж и перечень деталей

| № | №/код чертежа | Наименование | Спецификация | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDS-6-004 | Стойка |  | 1 |
| 2 | HDS-6-008 | Заднее приемное окно |  | 1 |
| 3 | HDS-6-023 | Электрическая коробка |  | 1 |
| 4 | GB/T70.1 | Болт | M8X20 | 7 |
| 5 | GB/T6170 | Шестигранная гайка | M8 | 4 |
| 6 | HDS-6-005 | Переднее приемное окно |  | 1 |
| 7 | HDS-6-053 | Гидравлический цилиндр |  | 1 |
| 8 | GB/T70.1 | Болт | M20X65 | 2 |
| 9 | HDS-6-054 | Стойка |  | 1 |
| 10 | GB/T5783 | Болт | M8X25 | 2 |
| 11 | GB/T70.1 | Болт | M8X20 | 2 |
| 12 | GB/T95 | Шайба | 8 | 2 |
| 13 | GB/T6170 | Шестигранная гайка | M8 | 2 |
| 14 | HDS-6-040 | Пресс-цилиндр |  | 5 |
| 15 | HDS-6-052 | Стойка |  | 1 |
| 16 | GB/T70.1 | Болт | M20X65 | 5 |
| 17 | HDS-6-026 | Неподвижный вал | Q235A | 1 |
| 18 | GB/T6170 | Шестигранная гайка | M12 | 1 |
| 19 | HDS-6-027 | Стопорная пластина | Q235A | 2 |
| 20 | HDS-6-028 | Стопорная пластина | Q235A | 2 |
| 21 | GB/T70.1 | Болт | M6X12 | 8 |
| 22 | GB/T70.1 | Болт | M10X25 | 4 |
| 23 | HDS-6-060 | Стопорная пластина |  | 2 |
| 24 |  | Штурвал | φ16Xφ160 | 2 |
| 25 | GB/T78 | Зажимной болт | M5X30 | 2 |
| 26 | HDS-6-003-06 | Гнездо подшипника |  | 2 |
| 27 | HDS-6-003-05 | Опорный вал |  | 2 |
| 28 | GB/T812 | Круглая гайка | M30X1.5 | 4 |
| 29 | GB/T276 | Подшипник | 6006-2Z | 4 |
| 30 | HDS-6-003-03 | Винт |  | 2 |
| 31 | HDS-6-003-04 | Медная гайка |  | 2 |
| 32 | GB/T6170 | Шестигранная гайка | M12 | 2 |
| 33 | HDS-6-003-02 | Скользящая муфта |  | 4 |
| 34 | HDS-6-003-01 | Соединительная пластина |  | 2 |
| 35 | HDS-6-049 | Соединительный вал |  | 2 |
| 36 | GB/T95 | Шайба | 10 | 2 |
| 37 | GB/T6170 | Шестигранная гайка | M10 | 3 |
| 38 | HDS-6-030 | Гнездо формы |  | 1 |
| 39 | GB/T70.1 | Болт | M10X40 | 4 |
| 40 | HDS-6-031 | Нажимная пластина |  | 1 |
| 41 | HDS-6-033 | Блок формы |  | 1 |
| 42 | GB/T70.1 | Болт | M6X40 | 2 |
| 43 | HDS-6-032 | Головка |  | 1 |
| 44 | HDS-6-034 | Запорная втулка |  | 1 |
| 45 | GB/T70.1 | Болт | M6X30 | 9 |
| 46 |  | Звездообразная полоса | M8X40 | 2 |
| 47 |  | Регулировочная рукоятка | M10X80 | 3 |
| 48 | GB/T95 | Шайба | 8 | 3 |
| 49 | HDS-6-019-07 | Подвижное седло |  | 2 |
| 50 | GB/T70.1 | Болт | M6X20 | 2 |
| 51 | HDS-6-019-03 | Неподвижное седло |  | 2 |
| 52 | HDS-6-019-04 | Соединительный штифт |  | 2 |
| 53 | HDS-6-019-05 | Соединительный штифт |  | 2 |
| 54 | HDS-6-019-06 | Соединительный блок |  | 2 |
| 55 | HDS-6-019-01 | V-образная направляющая пластина 1 |  | 1 |
| 56 | HDS-6-056 | Направляющий блок |  | 2 |
| 57 | HDS-6-057 | Направляющий вал |  | 2 |
| 58 | HDS-6-039 | Направляющая стойка |  | 1 |
| 59 | HDS-6-037 | Форма |  | 1 |
| 60 | HDS-6-036 | Гнездо формы |  | 1 |
| 61 | HDS-6-043 | Направляющая |  | 1 |
| 62 | GB/T70.1 | Болт | M10X60 | 3 |
| 63 | HDS-6-044 | Шток фиксации |  | 1 |
| 64 | GB/T95 | Шайба | 16 | 1 |
| 65 | GB/T6170 | Гайка | M16 | 2 |
| 66 | HDS-6-045 | Правая верхняя опора лезвия |  | 1 |
| 67 | HDS-6-046 | Левая верхняя опора лезвия |  | 1 |
| 68 | HDS-6-061 | Направляющий вал |  | 1 |
| 69 | GB/T70.1 | Болт | M8X40 | 4 |
| 70 | HDS-6-048 | Левая верхняя опора лезвия | Cr12MoV | 1 |
| 71 | HDS-6-047 | Правая верхняя опора лезвия | Cr12MoV | 1 |
| 72 | GB/T70.1 | Болт | M10X25 | 8 |
| 73 | HDS-6-012 | Соединительный блок |  | 2 |
| 74 | GB/T70.1 | Болт | M10X25 | 4 |
| 75 | GB/T70.1 | Болт | M6X12 | 2 |
| 76 | HDS-6-011-01 | Контргайка |  | 2 |
| 77 | HDS-6-011-03 | Пружинная втулка |  | 2 |
| 78 | HDS-6-011-05 | Вал пружинной втулки |  | 2 |
| 79 | HDS-6-011-07 | Крышка пружинной втулки |  | 2 |
| 80 | HDS-6-011-06 | Соединительная гайка |  | 2 |
| 81 | HDS-6-002 | Рабочий стол |  | 1 |
| 82 | GB/T70.1 | Болт | M10X23 | 4 |
| 83 | HDS-6-013 | Задняя линейка |  | 1 |
| 84 | HDS-6-062 | Нижнее лезвие |  | 2 |
| 85 | GB/T70.1 | Болт | M12X25 | 6 |
| 86 | HDS-6-058 | Направляющая ограждения |  | 2 |
| 87 | HDS-6-059 | Правая нижняя опора лезвия |  | 1 |
| 88 | HDS-6-064 | Левая нижняя опора лезвия |  | 1 |
| 89 | HDS-6-051 | Шток фиксации |  | 1 |
| 90 | GB/T95 | Шайба | 16 | 1 |
| 91 | GB/T6170 | Гайка | M16 | 2 |
| 92 | HDS-6-017 | Угловая линейка |  | 2 |
| 93 | HDS-6-006 | Задняя стеклянная крышка |  | 1 |
| 94 | HDS-6-001 | Верхняя крышка |  | 1 |
| 95 | HDS-6-010 | Передняя стеклянная крышка |  | 1 |
| 96 | GB/T818 | Болт | M6X12 | 13 |
| 97 | GB/T119 | Цилиндрический штифт | 6X40 | 4 |
| 98 | HDS-6-007 | Резиновая прокладка |  | 4 |
| 99 | HDS-6-009 | Панель |  | 2 |
| 100 | BS85-006 | Пружина |  | 4 |
| 101 | HDS-6-014 | Линейка |  | 1 |
| 102 | HDS-6-015 | Верхняя пластина |  | 1 |
| 103 | HDS-6-016 | Линейка |  | 1 |
| 104 | HDS-6-018 | Линейка |  | 1 |
| 105 | HDS-6-019-02 | V-образная направляющая пластина 2 |  | 1 |
| 106 | HDS-6-020 | Линейка |  | 1 |
| 107 | HDS-6-021 | Линейка |  | 1 |
| 108 | HDS-6-022 | Линейка |  | 1 |
| 109 | HDS-6-024 | Дверца эл. коробки |  | 1 |
| 110 | HDS-6-029 | Ограничительный блок |  | 1 |
| 111 | HDS-6-035 | Палец |  | 1 |
| 112 | HDS-6-038 | Шпонка |  | 1 |
| 113 | HDS-6-041 | Опора цилиндра |  | 3 |
| 114 | HDS-6-042 | Панель |  | 3 |
| 115 | HDS-6-050 | Распорная втулка |  | 1 |
| 116 | HDS-6-055 | Верхняя пластина |  | 1 |
| 117 | HDS-6-063 | Регулировочный болт |  | 4 |
| 118 | HDS-6-065 | Передняя линейка |  | 1 |
| 119 | HDS-6-066 | Нейлоновая втулка |  | 1 |
| 120 | GB/T819.1 | Болт | M4X12 | 21 |
| 121 |  | Замок |  | 1 |
| 122 | GB/T70.3 | Болт | M12X25 | 2 |
| 123 | HDS-6-069 | Пресс-блок |  | 2 |
| 124 |  | Подшипники | 51203 | 1 |
| 125 |  |  |  |  |

VI. Гидравлическая схема

VII. Электрическая схема

VIII.   Упаковочный лист

| Сер. № | Модель | Наименование | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | HNM-6A | Вырубной станок | 1 |  |
| Принадлежности и инструменты |  |  |  |  |
| 01 |  | Щуп | 1 |  |

Примечание: Данное руководство предназначено только для ознакомления. Производитель оставляет за собой право улучшать станок без предварительного уведомления.