ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Станок ленточнопильный

МОДЕЛЬ: BS-460GB

Содержание

1.	Общие правила техники безопасности

2.	Предусмотренное применение станка

3.	Технические характеристики

4.	Транспортировка и монтаж

5.	Сборка и эксплуатация

6.	Техническое обслуживание

7.	Работа с ПЛК

8.	Поиск и устранение неполадок

9.	Принципиальная электрическая схема

10. Чертеж в разобранном виде и перечень частей

- Общие правила техники безопасности

  - Изучите Вашу ленточную пилу. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Изучите действия, способы применения и ограничения, а также особые потенциальные опасности, связанные с данной ленточной пилой.

  - Данное устройство оборудовано вилкой с тремя контактами (заземленная) для обеспечения защиты пользователя от опасности поражения током, поэтому ее следует подключить непосредственно, к должным образом заземленной, розетке с тремя контактами. Если в наличии имеется настенная розетка с двумя контактами, ее требуется заменить на, должным образом заземленную, розетку с тремя контактами согласно национальным правилам устройства электроустановок, а также местными нормативами и предписаниями.

Используйте только трехжильные удлинительные шнуры, которые оснащены 3-контактными заземленными вилками.

  - Экранирование следует использовать в надлежащем месте.

  - Используйте защитные очки, каску и защитную обувь. Если при резании образуется пыль, также используйте лицевую или пылезащитную маску.

  - Используйте надлежащую одежду. Запрещено использовать свободную одежду или украшения, которые могут быть затянуты в подвижные детали. Запрещено носить галстук или перчатки.

  - Запрещено нагибаться и протягивать руки над станком. Постоянно сохраняйте устойчивое положение и равновесие.

  - Закрепите отрезаемую заготовку. В обязательном порядке закрепляйте заготовку в тисках. Надежно закрепите заготовку. Заготовку строго запрещено удерживать руками, когда пила в горизонтальном положении.

  - Содержите рабочую зону в чистоте. Загроможденные зоны и верстаки служат причиной несчастных случаев.

  - Избегайте работы в опасных средах. Ленточную пилу запрещено использовать во влажных или мокрых местах. Обеспечьте рабочую зону хорошим освещением.

  - Не прикладывайте к инструменту излишнее усилие. Инструмент лучше и безопаснее выполнит свою работу на скорости, для которой он был разработан.

  - Отсоедините шнур питания перед регулировкой и обслуживанием, а также перед заменой пильного полотна.

  - Безопасность обеспечивается за счет сочетания здравого смысла и постоянной бдительности оператора при использовании пилы.

  - Строго запрещено становиться на станок. Можно получить серьезную травму при опрокидывании станка или при случайном контакте с режущим инструментом.

  - Регулярно проверяйте быстроизнашиваемые части и защитные ограждения.

  - При перемещении пилы, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, опустите головку в горизонтальное положение.

  - Это руководство приведено только для вашего ознакомления. Мы оставляем за собой право вносить усовершенствования в станок без предварительного уведомления.

- Предусмотренное применение станка

  - Этот тип станка оборудован трехфазным двигателем с двумя скоростями. В основном используется для резания углеродистой стали, нержавеющей стали, меди, алюминия и пластика (при резании углеродистой стали, нержавеющей стали, меди используйте зубчатое колесо низкой скорости, а при резании алюминия используйте зубчатое колесо высокой скорости).

Примечание: Станок должен иметь общий контур заземления.

Станок желательно иметь независимый (отдельный) контур заземления (если есть возможность). Внутреннее сопротивление независимого (отдельного)  контура не должно превышать 3 Ом.

- Технические характеристики

| Технические требования МОДЕЛЬ BS-460GB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная ёмкость | 90° |  | 330 мм |
|  |  |  | 460 х 250 мм |
|  | 45° Вправо |  | 305 мм |
|  |  |  | 305 х 250 мм |
|  | 60° Вправо |  | 205 мм |
|  |  |  | 205 х 250 мм |
|  | 45° Влево |  | 305 мм |
|  |  |  | 305 х 250 мм |
| Скорость резания |  | 40/80 м/мин |  |
| Размер полотна |  | 34 мм х 1,1 мм х 3960 мм |  |
| Мощность двигателя |  | 1,5/2,2 кВт |  |
| Привод |  | Зубчатый |  |
| Макс. расстояние подачи |  | 300 мм |  |
| Размер упаковки |  | 2550 x 2310 x 1630 мм |  |
| Масса нетто/брутто |  | 1520/1655 кг |  |

Примечание: данный тип станка оснащен функцией автоматической подачи и автоматического зажима, благодаря которым можно выполнить функцию автоматического цикла отрезания.

- Транспортировка и монтаж

  - При перемещении станка удерживайте его в устойчивом положении. Для перемещения используйте кран или вилочный погрузчик и см. следующий рисунок:

  - Смонтируйте станок на горизонтальной поверхности.

- Сборка и эксплуатация

- Регулировка: После монтажа отрегулируйте станок согласно следующему методу, прежде чем выполнять отрезания:

- Включите масляный насос, чтобы зажимной цилиндр переместился в положение зажатия. Давление в системе должно быть 6 МПа.

Отрегулируйте расстояние скольжения пильной рамы в соответствии с размером заготовки. Чтобы добиться оптимального направления движения, задайте точное расстояние. Тиски, как правило, выступают за заготовку на 5-10 мм.

Подберите подходящее пильное полотно. Зубья пильного полотна следует подобрать в соответствии с формой и материалом заготовки. См. следующую таблицу:

| Форма | L или Ø | Рекомендуемые зубья |
| --- | --- | --- |
|  | Менее 40 мм | 8 или 6/10T |
|  | 40-80 мм | 6T или 4/6T |
|  | 80-200 мм | 4T или 3/4T |
|  | 200-300 мм | 3T или 2/3T |
|  | 300-460 мм | 1,25T ИЛИ 1,4/2,5T |
| Форма | S | Рекомендуемые зубья |
|  | Менее 1,5 мм | 14T или 10/14T |
|  | 1,5 - 3 мм | 10T или 8/12T |
|  | 3-6 мм | 8T ИЛИ 6/10T |
|  | 6-10 мм | 6T или 5/8T |
|  | 10-15 мм | 4T или 4/6T |
|  | Более 15 мм | 3T или 3/4T |

- Отрегулируйте должную подачу в соответствии с материалом и формой заготовки.

- Отрегулируйте положение оправки заднего указателя в соответствии с длиной заготовки, а затем зафиксируйте ее. Оправка должна быть в середине заготовки.

- Установите пильную ленту на колесо пильной ленты, затем натяните пильную ленту.

- Убедитесь в правильности электропитания, правильности работы насоса масла, насоса воды и пильной ленты, а также в наличии достаточного количества масла.

- Порядок работы:

- Поместите заготовку на стол и конвейер, затяните заготовку в правильном положении.

- Включите насос масла, включите зажимной цилиндр, чтобы зажать заготовку. Нажмите кнопку пуска. Включите насос воды в ходе работы пильной ленты. Опустите пильную раму. отрегулируйте рукояткой регулировки клапана, чтобы задать должную скорость подачи, а затем начните резание. После отрезания остановите пильную ленту, поднимите пильную раму, отведите зажимной цилиндр, извлеките заготовки и закончите работу. Повторите указанные действия для отрезания заготовки круглого сечения.

- Регулировка усилия зажима тисков.

- Пильный станок разработан для автоматического отрезания, когда усилие зажима достигнет заданного значения (исходное заданное значение равно 40 кг/см2). Если необходимо отрегулировать усилие зажима, выполните следующие действия:

- 1. Откройте пластину управления гидравликой и ослабьте стопорную гайку внутри клапана А. См. рис. 1.

- 2. Поверните селекторный переключатель в положение «MANUAL» («РУЧНОЙ») и нажмите кнопку зажима. Манометр остановит движение после достижения значения 40 кг/см2.

Рисунок 1.

Если давление необходимо отрегулировать до значения <40 кг/см2, действуйте следующим образом:

- Вращайте клапан А против часовой стрелки, пока показания манометра не достигнут необходимого давления. При вращении клапана удерживайте нажатой кнопку «CLOSE» («ЗАКРЫТЬ»).

- Поверните селекторный переключатель в положение «Semi-auto» («Полуавтоматический») и нажмите кнопку «Saw Start» («Пуск пилы»). Вы увидите, что манометр остановится при заданном давлении, а пильная рама не будет выполнять какие-либо действия.

- Откройте клапан управления В гидравлического устройства, который установлен внутри основания. Можно увидеть, что горит красная лампа С. Ключом поверните клапан В против часовой стрелки, пока не погаснет красная лампа С. Теперь пильная рама будет отрезать под управлением цилиндра.

Если давление необходимо отрегулировать до значения >40 кг/см2, действуйте следующим образом:

- Вращайте клапан А по часовой стрелке, пока показания манометра не достигнут необходимого давления. При вращении клапана удерживайте нажатой кнопку «CLOSE» («ЗАКРЫТЬ»).

- Откройте клапан управления В гидравлического устройства, который установлен внутри основания. Ключом вращайте клапан В по часовой стрелке, чтобы отрегулировать давление до более высокого значения, чем целевое давление (поворот на 360° увеличит давление на 12,5 кг/см2, поэтому подберите должный угол поворота).

- Поверните селекторный переключатель в положение «Semi-auto» («Полуавтоматический») и нажмите кнопку «Saw Start» («Пуск пилы»). Вы увидите, что манометр остановится при заданном давлении, а пильная рама не будет выполнять какие-либо действия.

- Теперь можно увидеть, что горит красная лампа С. Ключом поверните клапан В против часовой стрелки, пока не погаснет красная лампа С. Теперь пильная рама будет отрезать под управлением цилиндра.

- 7. Убедитесь, что селекторный переключатель установлен в положение «Semi-auto» («Полуавтоматический») и нажмите кнопку «Saw Start» («Пуск пилы»). Зажим тисков достигнет целевого давления, и отрезание будет выполнено автоматически, завершив весь цикл отрезания.

- Техническое обслуживание

ПЕРЕД ПОПЫТКОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ СНЯТИЯ ЛЮБОГО КОМПОНЕНТА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УСТАНОВКА ОТСОЕДИНЕНА ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ!

  - Постоянно следите за исправностью всех деталей, а в случае неполадки немедленно устраните ее.

  - Регулярно и тщательно очищайте от стружки. В противном случае они засорят зубья пильной ленты, повлияют на качество отрезания и срок службы пильной ленты.

  - Убедитесь, что СОЖ чистая. Проверьте на достаточное количество масла. Регулярно убеждайтесь в достаточном количестве СОЖ и масла.

  - Убедитесь, что на направляющих поверхностях и точках смазки достаточно смазки. Каждые полгода следует наносить консистентную смазку на холостой шкив пильной ленты.

  - После окончания смены и обработки резанием ослабьте натяжение пильной ленты, чтобы продлить ее срок службы.

  - Регулярно заменяйте смазочное масло коробки скоростей. Как правило, один раз в год.

- Работа с ПЛК

- Примечание: перед применением внимательно изучите руководство по эксплуатации.

Характеристики электропитания: 220 В, 60 Гц, 3 фазы.

После запуска откроется окно выбора языка. Здесь можно выбрать отображение на китайском или английском. В окне «English mm» («Английский, мм») нажмите на «English mm» («Английский, мм»). В окне «English inch» («Английский, дюймы») нажмите на «English inch» («Английский, дюймы»). В этих двух окнах можно выбрать автоматическое управление, ручное управление или команды управления.

Если перейти в окно автоматической обработки на английском языке, то при нажатии кнопки «manual operation» («ручное управление») можно перейти в окно ручного управления. В окне ручного управления можно нажать кнопки «manual operation off» («Выключить ручное управление»), «oil off» («Выключить подачу масла»), «coolant off» («Выключить подачу СОЖ») и «blade off» («Выключить пильную ленту»). После включения гидравлической системы, подачи СОЖ и пильной ленты можно задать скорость пильной ленты. Для этого используется ползунок скорости пильной ленты на ПЛК, чтобы осуществлять плавное регулирование скорости пильной ленты. нажмите кнопку зажима тисков, подачи вперед, плотно затяните тиски, опустите пильную раму, после чего управление вручную завершено.

В ручном режиме нажмите кнопку «back to homepage» («возврат на главную страницу») и перейдите в окно автоматической обработки. Внимательно следите за следующим:

В окне автоматической обработки «English mm» («Английский, мм») нажмите кнопку «OFF INCH» («Смещение, дюймы»), введите длину отрезания (длина включает в себя толщину пильной ленты). Введите время поднятия в соответствии с размером обрабатываемого материала (как правило, для времени поднятия вводится 2 с). затем выберите одиночный цикл или непрерывный цикл.

Если выбран одиночный цикл, нажмите «single cycle off» («выключить одиночный цикл») и нажмите «auto start» («автоматический пуск»). Введите длину, которую необходимо отрезать, а затем введите время поднятия. Окно отслеживания длины будет отображать длину заготовки. Если длина совпадает со введенной длиной (погрешность в пределах 0,5 мм), тиски подачи будут зажаты и подадут заготовку на введенную длину. Затем тиски подачи остановятся, и пильная рама поднимется, зажимные тиски разожмутся. Это означает, что отдельный цикл завершен. Если нужно отрезать еще раз, нажмите «auto start» («автоматический пуск»).

Если выбрать непрерывный режим, нажмите кнопку «single continuous off» («выключить непрерывный»). Введите длину, которую следует отрезать и время поднятия, после чего нажмите кнопку «auto start» («автоматический пуск»). Действия будут выполнены, как и для отдельного цикла. После окончания цикла тиски подачи продолжат работу в соответствии с введенной длиной, пока тиски подачи не достигнут переднего ограничителя. Затем тиски подачи вернутся к заднему ограничителю, а введенная длина обнулится. Теперь пильная рама поднимется и зажимные тиски разожмутся.

Этот станок также может работать в режиме подсчета заготовок в непрерывном режиме. Помните о следующем.

Нажмите «work piece counts off» («выключить подсчет заготовок») и нажмите кнопку «reset» («сброс»). Введите количество заготовок, которые необходимо отрезать, после чего нажмите кнопку «single continuous off» («Выключить непрерывный»). Когда количество, которое необходимо отрезать, совпадет с количеством отрезанных заготовок, работа будет завершена и пильная рама поднимется. После подсчета заготовок нажмите кнопку окончания подсчета. Если необходимо снова использовать эту функцию, нажмите кнопку сброса.

Этот станок также может работать в режиме непрерывной подачи. Нажмите кнопку «feed off» («выключить подачу»), введите длину, которую необходимо отрезать (если введенная длина меньше 800 мм), затем нажмите «single cycle off» («выключить отдельный цикл») и нажмите «Auto start» («Автоматический пуск»). Теперь тиски подачи зажмутся и подадут 300 мм (максимальная длина подачи) заготовки. В окне «feed time» («время подачи») будет показано 1 и зажимные тиски зажаты. Теперь тиски подачи разожмутся и вернутся в исходное положение, чтобы подать еще 300 мм. Когда зажимные тиски зажмут эти 300 мм, в окне номера подачи будет показано 2. Теперь тиски подачи разожмутся и вернутся в исходное положение, чтобы подать еще 200 мм. Когда длина сравняется с введенной длиной (погрешность 0,5 мм), тиски подачи зажмутся и будут подавать указанную длину заготовки. Затем тиски подачи остановятся, пильная рама поднимется и зажимные тиски разожмутся.

Если необходимо приостановить пильную раму при поднятии и опускании, нажмите «pause» («пауза»). Если необходимо продолжить работу, нажмите «ASSUME» («Продолжить»).

Если заготовка деформирована, выполните сброс, вручную верните к заднему ограничителю, сомкните тиски подачи и разожмите зажимные тиски. Одновременно сбросьте счетчик на ноль.

Руководство по электрическим компонентам BS-460GB

- Подготовка перед включением питания:

  - Подготовьте автоматический воздушный переключатель 30A для доступа к источнику питания с параметрами 220 В пер. тока/60 Гц/3 ф., желтый/зеленый заземляющий провод следует надежно подключить к заземляющему медному проводу. В источнике питания не должно быть значительных колебаний, в противном случае, если колебания напряжения питания >5%, следует принять меры по его стабилизации.

  - Регулярно проверяйте уровень СОЖ в баке и гидравлического масла, добавляйте в случае необходимости.

- Эксплуатация ПЛК: Внимательно ознакомьтесь с руководством перед началом работы и эксплуатируйте его согласно указаниям.

  - После включения питания станка ПЛК будет в режиме автоматической работы, как показано на Рисунке 1А или Рисунке 1В

Вторая строка

Первая строка

Третья строка

Рисунок 1А. Состояние аварийной остановки и аварийные сигналы

| Blade loosen | Лезвие ослаблено |
| --- | --- |
| Feeding vise loosen | Зажим подачи ослаблен |
| Oil/Hydraulic alarm | Масло/Аварийный сигнал гидравлического управления |
| Emergency Stop | Аварийная остановка |
| Clamp vise loosen | Зажим ослаблен |
| Blade protection alarm | Аварийный сигнал защиты лезвия |
| No workpiece alarm | Аварийный сигнал об отсутствии заготовки |
| Feed length | Длина подачи |
| in/inch | Дюймы |
| mm | мм |
| Reset | Сброс |
| Continuous cutting | Непрерывная резка |
| Continuous cutting stop | Остановка непрерывной резки |
| Suspend loop | Приостановка цикла |
| Blade alarm | Аварийный сигнал лезвия |
| Operation | Управление |
| Set | Настройка |

Третья строка

Вторая строка

Первая строка

Рисунок 1В. Состояние обычной резки

| Blade tensioning | Натяжение лезвия |
| --- | --- |
| Feeding vise tightly | Зажим подачи затянут |
| Oil/Hydraulic running | Масло/Гидравлическое управление |
| Emergency stop | Аварийная остановка |
| Clamp vise tightly | Зажим затянут |
| Blade protection OK | Защита лезвия Ok |
| No workpiece OK | Заготовка отсутствует Ok |
| Feed length | Длина подачи |
| In/mm | Дюймы/мм |
| Reset | Сброс настроек |
| Continuous cutting | Непрерывная резка |
| Continuous cutting start | Пуск непрерывной резки |
| Suspend loop | Приостановка цикла |
| Blade alarm | Аварийный сигнал лезвия |
| Operation | Эксплуатация |
| Set | Настройка |

Следует отметить, что символы в первой строке используются только для обозначения состояния каждой функции станка. Ими нельзя управлять или настраивать. Символы имеют следующие значения:

|  | Blade loosen; Лезвие ослаблено. Blade tensioning; Лезвие натянуто. | Обозначает натяжение дисковой пилы. |
| --- | --- | --- |
|  | Oil/Hydraulic alarm; Масло/аварийный сигнал гидравлического управления. Oil/Hydraulic running; Масло/гидравлическое управление. | Обозначает рабочее гидравлическое состояние. |
|  | Emergency stop; Аварийная остановка. | Обозначает состояние аварийной остановки |
|  | Clamp vise loosen; Зажим ослаблен. Clamp vise tightly; Зажим затянут. | Обозначает состояние зажимов |
|  | Feeding vise loosen; Зажим подачи ослаблен. Feeding vise tightly; Зажим подачи затянут. | Обозначает состояние зажимов подачи |
|  | Blade protection alarm; Аварийный сигнал защиты лезвия. Blade protection; Защита лезвия. | Обозначает состояние защиты лезвия зажимов подачи |
|  | No workpiece alarm; Аварийный сигнал об отсутствии заготовки. No workpiece; Заготовка отсутствует. | Обозначает состояние материала. |

(Примечание: данный статус может указывать, что кнопка направления материала находится в указанном положении  (Включение обнаружение отсутствия заготовки).

Во второй строке показана длина подачи и количество пропилов

подробная информация приведена далее:

|  | Feed length; Длина подачи. in; дюймы. mm; мм. | Показывает длину подачи, которая устанавливается на странице настроек. |
| --- | --- | --- |
|  | Cutting count; Количество пропилов. | Показывает количество пропилов; |
|  | Сброс | Кнопка сброса значений. Для установки правильных значений новой резки следует сначала нажать кнопку RESET (СБРОС). |  |

В третьей строке показано автоматическое управление и смещение функций.

|  | Feed length; Длина подачи. in; дюймы. mm; мм. | показывает длину подачи, которая устанавливается на странице настроек. |
| --- | --- | --- |
|  | Continuous cutting stop; Остановка непрерывной резки. Continuous cutting start; Пуск непрерывной резки. | данная кнопка используется для запуска цикличной резки, нажмите желтую кнопку, ее цвет изменится на красный, станок запустится автоматически в соответствии с заданными данными. |
|  | Suspend loop; Приостановка цикла. Continuous cutting stop; Остановка непрерывной резки. | данная кнопка используется для приостановки цикличной резки. Если станок находится в режиме цикличной резки и необходимо приостановить его работу, нажмите желтую кнопку, ее цвет изменится на красный, станок автоматически остановится. Для возврата к работе станка нажмите кнопку (ОСТАНОВКА НЕПРЕРЫВНОЙ РЕЗКИ) еще раз. |
|  | (дюймов/мм) Потяните переключатель для регулировки скорости дисковой пилы. |  |
|  | (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ЛЕЗВИЯ) кнопка используется для определения проблемы с аварийным сигналом лезвия. В режиме Auto (Автоматический), если лезвие останавливается в ходе цикличной резки, удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд, двигатель запустится и будет подан аварийный сигнал пилы. |  |
|  | (УПРАВЛЕНИЕ) Выберите ручное управление и нажмите кнопку для перехода в режим Manual (Ручной). |  |
|  | (НАСТРОЙКА) данная кнопка используется для настройки длины резки и количества раз, и пр. |  |

  - Нажмите кнопку  (Настройка) для перехода на страницу, показанную на Рис. 2. Их можно задать согласно следующей инструкции.

| Feed length | Длина подачи |
| --- | --- |
| compensate | Компенсация |
| in | дюймы |
| mm | мм |
| Enter | Ввод |
| Continuous cutting | Непрерывная резка |
| No workpiece detection on | Включено обнаружение отсутствия заготовки |
| Back | Назад |

С помощью кнопки  (Длина подачи) можно задать длину подачи в дюймах или миллиметрах

- С помощью кнопки  (Компенсания) можно задать компенсацию на длину подачи, как правило, используют ширину лезвия. Нажмите  (дюймы) или  (мм), введите необходимое число, затем нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор. (следует помнить, что можно выбрать только одно пустое место между дюймами и миллиметрами!), таким образом, будет отображаться введенное вами число.

- Нажмите кнопку  (Непрерывная резка) и введите необходимое количество пропилов. Нажмите кнопку  (с), чтобы задать время подъема носовой части. (Обратите внимание, что минимальное время составляет 2 секунды).

- Нажмите кнопку  (Назад) для возврата на страницу режима работы auto.

  - Нажмите кнопку  (Управление) для перехода в режим Manual (как показано на Рис. 3А и 3В).

Рисунок 3А. Ручное управление без резки

| Feeding vise tightly | Зажим подачи затянут |
| --- | --- |
| Feeding vise loosen | Зажим подачи ослаблен |
| Clamp vise tightly | Зажим затянут |
| Clamp vise loosen | Зажим ослаблен |
| Oil/Hydraulic stop | Масло/Остановка гидравлического управления |
| Coolant stop | Остановка подачи СОЖ |
| Feeding vise backwarder | Обратное направление зажима подачи |
| Feeding vise forwarder | Форвадер зажима подачи |
| Saw blade stop | Остановка дисковой пилы |
| Bow up | Носовая часть вверх |
| Bow down | Носова часть вниз |
| Single continous | Однократная непрерывная резка |
| Manual off | Ручной режим Выкл. |
| Set | Настройка |
| In | дюйм |
| Mm | мм |
| Back | Назад |

Рисунок 3В. Ручное управление в состоянии резки

| Feeding vise tightly | Зажим подачи затянут |
| --- | --- |
| Feeding vise loosen | Зажим подачи ослаблен |
| Clamp vise tightly | Зажим затянут |
| Clamp vise loosen | Зажим ослаблен |
| Oil/Hydraulic stop | Масло/Остановка гидравлического управления |
| Coolant start | Пуск подачи СОЖ |
| Feeding vise backwarder | Обратное направление зажима подачи |
| Feeding vise forwarder | Форвадер зажима подачи |
| Saw blade stop | Остановка дисковой пилы |
| Bow up | Носовая часть вверх |
| Bow down | Носова часть вниз |
| Single continous | Однократная непрерывная резка |
| Manual on | Ручной режим Вкл. |
| Set | Настройка |
| In | дюйм |
| Mm | мм |
| Back | Назад |

Важно: 1) Нажмите кнопку  (Ручной режим Выкл.) для смены статуса на  (Ручной режим Вкл.), таким образом, запустится ручной режим. В статусе  (Ручной режим Вкл.) все другие кнопки могут быть активны; при повторном нажатии данной кнопки  (Ручной режим Вкл.), произойдет возврат к статусу  (Ручной режим Выкл.), все другие кнопки будут неактивны.

- Нажмите кнопку  (Масло/Остановка гидравлического управления)  (Масло/Пуск гидравлического управления) для пуска гидравлического управления; при повторном нажатии гидравлическое управление отключится. Следует отметить, что кнопки Saw arm up/down (Пильная рама вверх/вниз), Vise clamp/lose (Зажим зажат/ослаблен), Feeding (Подача) могут быть активны после запуска гидравлического управления.

- Нажмите кнопку  (Прекращение подачи СОЖ)  (Подача СОЖ) для запуска подачи СОЖ; при повторном нажатии подача СОЖ прекратится.

- После нажатия кнопки  (Носовая часть вверх) носовая часть начнет подниматься, если ее отпустить, носовая часть перестанет подниматься. Нажмите кнопку  (Носовая часть вниз), чтобы опустить носовую часть; если кнопку отпустить, носовая часть перестанет опускаться.

- Нажмите кнопку  (Зажим подачи ослаблен), чтобы ослабить зажим подачи; если ее отпустить, ослабление прекратится. Нажмите кнопку  (Зажим подачи затянут), чтобы затянуть зажим подачи; если ее отпустить, затягивание прекратится.

- Нажмите кнопку  (Зажим ослаблен), чтобы ослабить зажим; если ее отпустить, ослабление прекратится. Нажмите кнопку  (Зажим затянут), чтобы затянуть зажим; если ее отпустить, затягивание прекратится.

- показывает состояние подачи и зажима. Если зажим подачи или зажимное устройство плотно затянуты, будет гореть зеленый индикатор со статусом ОК  (Зажим подачи затянут – Зажим подачи ослаблен; Зажим затянут – Зажим ослаблен).

- В статусе  (Зажим подачи затянут – Зажим подачи ослаблен; Зажим затянут – Зажим ослаблен), затянутом под давлением, нажмите кнопку  (Продвижение зажима подачи вперед) или  (Продвижение зажима подачи назад) для перемещения подачи, т.е. нажмите кнопку  (Продвижение зажима подачи вперед) для продвижения материала вперед, продвижение прекратится, если отпустить кнопку. Аналогично функционирует продвижение назад.

- Нажмите кнопку  (Остановка дисковой пилы) для запуска лезвия, лезвие изменит статус  (Пуск дисковой пилы)и начнет медленно работать, можно перетянуть кнопку  (дюйм/мм) для увеличения скорости, стрелками показана скорость работы лезвия. Для остановки лезвия нажмите кнопку  (Пуск дисковой пилы), статус лезвия  (Остановка дисковой пилы) также изменится.

- Нажмите кнопку (Настройка), чтобы очистить значение подачи. (Внимание: убедитесь, что подающее устройство находится в нулевом положении, наиболее близком к пильной раме для запуска нового цикла резки).

- Если нужно осуществить резку, убедитесь, что лезвие находится в соответствующе состоянии  (Пуск дисковой пилы) и нажмите кнопку  (Однократная непрерывная резка), затем нажмите кнопку  (Носовая часть вниз), одновременно носовая часть пилы начнет опускаться и резать (можно выбрать скорость при помощи кнопки  (дюйм/мм). Лезвие остановится после касания нижнего концевого выключателя, пильная рама начнет подниматься и остановится через установленное время. Таким образом завершается однократная резка.

- Нажмите кнопку  (НАЗАД), станок перейдет в режим auto.

Внимание: при нажатии кнопки аварийной остановки при любых обстоятельствах термореле прервется, кнопочный переключатель откроет дверцу и отсоединит ключ и т. д. Таким образом, станок не сможет продолжить работу. Для возврата к работе следует сбросить настройки станка.

Выше приведено описание работы и каждой кнопки и индикаторной лампочки ПЛК. Программа ПЛК станка была отрегулирована перед отгрузкой. Изменение программы означает изменение функций станка, их нельзя изменять произвольно. При необходимости регулировки ее может осуществлять только квалифицированный обслуживающий персонал.

- Поиск и устранение неполадок

| № | Неполадка | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скрип при резании | - Слишком высокая скорость | - Уменьшите скорость |
|  |  | - Неправильная СОЖ | - Замените СОЖ |
|  |  | - Неправильно установлены направляющие блоки | - Отрегулируйте соотношение направляющих пластин |
|  |  | - Дефекты заготовки или слишком твердая заготовка | - Измените положение заготовки |
|  | Отрезает по прямой | - Неправильная пильная лента | - Подберите подходящую пильную ленту |
|  |  | - Пильная лента не параллельна противовесу | - Отрегулируйте пильную ленту. |
|  |  | - Ослабьте направляющие блоки | - Отрегулируйте направляющие блоки. |
|  |  | - Неправильный шаг зубьев. | - Подберите подходящую пильную ленту. |
|  |  | - Недостаточно натянута пильная лента. | - Натяните пильную ленту. |
|  |  | - Слишком быстрая подача. | - Уменьшите скорость подачи. |
|  |  | - Неправильное расположение заготовки. | - Отрегулируйте положение заготовки. |
|  | Пильная лента скользит или не режет. | - Слишком быстрая подача. | - Уменьшите скорость подачи. |
|  |  | - Недостаточно натянута пильная лента. | - Натяните пильную ленту. |
|  | Пильная лента проскальзывает при работе. | Изношены шкивы. | Замените шкивы. |
|  | Поломка зубьев. | - Неправильно зажата заготовка в тисках. | - Проверьте зажатие заготовки. |
|  |  | - Слишком быстрая подача. | - Уменьшите скорость подачи. |
|  |  | - Слишком крупные зубья. | - Замените на пильную ленту с меньшими зубьями. |
|  |  | - Скорость подачи не плавная. | - Проверьте клапан скорости и подъемный цилиндр. |
|  |  | - Неправильно сварены концы пильной ленты. | - Замените пильную ленту или заново сварите концы. |
|  | Поломка пильной ленты. | - Пильная лента слишком сильно натянута. | - Уменьшите натяжение. |
|  |  | - Неправильно сварены концы пильной ленты. | - Заново сварите. |
|  |  | - Неправильно зажата заготовка в тисках. | - Плотно зажмите. |
|  |  | - Некачественная пильная лента. | - Замените пильную ленту. |
|  |  | - Слишком быстрая подача. | - Уменьшите скорость подачи. |
|  | Слишком высокая скорость подачи. | - Изношен регулировочный клапан. | - Замените клапан. |
|  |  | - Изношено уплотнительное кольцо. | - Замените уплотнительное кольцо. |
|  | Регулировка скорости без заготовки. | Пружина внутри клапана повреждена или изношена. | Замените пружину или промойте детали. |
|  | Неправильная работа. | - Засорен сердечник клапана. | - Промойте сердечник клапана. |
|  |  | - Низкое давление. | - Увеличьте давление системы. |
|  | При остановке опускается пильная рама. | - Клапан не работает. | - Промойте клапан. |
|  |  | - Изношено уплотнительное кольцо подъемного цилиндра. | - Замените уплотнительное кольцо. |
|  | Пильная рама поднимается очень медленно. | - Низкое давление в системе. | - Увеличьте давление системы. |
|  | Нестабильны показания манометра. | Манометр поврежден или воздух выходит из маслопровода, либо отверстие для масла слишком большое. | Удалите воздух, уменьшите отверстие для масла. |
|  | Электрические органы управления не работают. | - Пружинный или электрический контакт не работает | - Замените пружину |
|  |  | - Низкое напряжение | - Увеличьте напряжение. |
|  | Низкая мощность насоса СОЖ | - Неправильное направление вращения. | - Поменяйте местами провода питания. |
|  |  | - Фильтр засорен | - Промойте фильтр. |
|  |  | - Труба засорена. | - Очистите трубу. |
|  | Гидравлический насос | - Фильтр засорен | - Промойте фильтр. |
|  |  | - Изношено уплотнительное кольцо. | - Замените уплотнительное кольцо. |
|  |  | - Утечка из трубы | - Замените трубу. |
|  | Тиски не зажимают. | - Низкое давление. | - Увеличьте давление. |
|  |  | - Неисправное уплотнительное кольцо. | - Замените уплотнительное кольцо. |

Принципиальная электрическая

линейка решетки

Желтый Синий

Красный Черный

Кнопка аварийной остановки

Верхний концевой выключатель

Верхний концевой выключатель

Реле давления зажимных тисков

Реле давления тисков подачи

Передний ограничитель подачи

Задний ограничитель подачи

Натяжение пильной ленты

Включение питания

Перегрузка

Белый 0,75 мм2

ВЫВОД -

Синий 0,75 мм2

Соединительная линия ПЛК

к приводу

Черный 1,5 мм2

БЕЛЫЙ 0,75 ММ2

СИНИЙ 0,75 ММ2

ввод

поднятие пильной рамы

опускание пильной рамы

разжим зажимных тисков

зажим зажимных тисков

подача назад

подача вперед

зажим тисков подачи

разжим тисков подачи

клапан управления

пуск пильной ленты

пуск гидравлики

пуск СОЖ

Черный 1,5 мм2

Питание 24 В

Красный 0,75 мм2

СИНИЙ 0,75 ММ2

Сервопнривод

JENC 1

JANO

Разъем кодового датчика положения

Тормозной резистор

Серводвигатель

Насос СОЖ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС

Желто-зеленый провод заземления

СИНИЙ 0,75 ММ2

СИНИЙ 0,75 ММ2

Лампа питания

пуск гидравлики

пуск СОЖ

поднятие пильной рамы

опускание пильной рамы

разжим зажимных тисков

зажим зажимных тисков

подача назад

подача вперед

зажим тисков подачи

разжим тисков подачи

клапан управления

- Чертеж в разобранном виде и перечень частей

| № | Описание |  | К-во |  |  |  | № | Описание | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукоятка Ø170XØ18 |  | 1 |  |  |  | 42 | Блок захвата | 4 |
| 2 | Втулка |  | 1 |  |  |  | 43 | Эксцентричная втулка | 2 |
| 3 | Пружина 40X20,5X2 |  | 12 |  |  |  | 44 | Эксцентричная втулка | 2 |
| 4 | Подшипник AXK2035 |  | 1 |  |  |  | 45 | Подшипник 608-2Z | 4 |
| 5 | Пружинный штифт 8X35 |  | 1 |  |  |  | 46 | Болт M6X30 | 2 |
| 6 | Регулировочный стержень |  | 1 |  |  |  | 47 | Болт M6X25 | 2 |
| 7 | Микропереключатель |  | 1 |  |  |  | 48 | Болт M8X25 | 2 |
| 8 | Прижимная пластина |  | 2 |  |  |  | 49 | Соединительная пластина | 1 |
| 9 | Болт M10X20 |  | 6 |  |  |  | 50 | Регулировка переднего гнезда | 1 |
| 10 | Скользящая стойка |  | 1 |  |  |  | 51 | Болт M5X12 | 2 |
| 11 | Пильная рама |  | 1 |  |  |  | 51,1 | Шайба 5 | 2 |
| 12 | Колесо пильной ленты |  | 1 |  |  |  | 52 | Кожух | 1 |
| 13 | Подшипник 6208-2Z |  | 2 |  |  |  | 53 | Болт M4X16 | 3 |
| 14 | Распорка |  | 1 |  |  |  | 54 | Полимерное колесо | 1 |
| 15 | Кольцо 80 |  | 1 |  |  |  | 55 | Ось шарнира | 1 |
| 16 | Подкладка |  | 3 |  |  |  | 56 | Болт M6X8 | 1 |
| 17 | Болт M12X25 |  | 2 |  |  |  | 57 | Кольцо | 1 |
| 18 | Ограждение пильной рамы |  | 1 |  |  |  | 57,1 | Подшипник 608-2Z | 2 |
| 19 | Болт M6X12 |  | 2 |  |  |  | 58 | Кольцо 22 | 2 |
| 20 | Шайба 6 |  | 2 |  |  |  | 59 | Болт M8X75 | 4 |
| 21 | Пильная лента 3960X27X0,9 |  | 1 |  |  |  | 60 | Шайба 8 | 4 |
| 22 | Холостое колесо |  | 1 |  |  |  | 61 | Прижимная пружина | 4 |
| 23 | Кольцо 45 |  | 2 |  |  |  | 62 | Стойка | 1 |
| 24 | Подшипник 6209-2Z |  | 2 |  |  |  | 63 | Малая прижимная пружина | 4 |
| 25 | Шпонка 12X40 |  | 1 |  |  |  | 64 | Вал | 1 |
| 26 | Выходной вал |  | 1 |  |  |  | 65 | Болт M6X8 | 1 |
| 27 | Шпонка 10X40 |  | 2 |  |  |  | 66 | Стальная щетка | 1 |
| 28 | Двигатель |  | 1 |  |  |  | 67 | Зажимной цилиндр | 1 |
| 28.1 | Соединительный фланец |  | 1 |  |  |  | 68 | Болт M12X40 | 4 |
| 28.2 | Коробка скоростей |  | 1 |  |  |  | 69 | Болт M12X45 | 2 |
| 29 | Шайба 12 |  | 4 |  |  |  | 70 | Упор подвижной пластины | 1 |
| 30 | Болт M12X30 |  | 4 |  |  |  | 71 | Подвижная пластина тисков | 1 |
| 31 | Направляющая скольжения |  | 1 |  |  |  | 72 | Болт M10X20 | 4 |
| 32 | Болт M8X30 |  | 8 |  |  |  | 73 | Направляющий блок | 1 |
| 33 | Клин |  | 1 |  |  |  | 74 | Болт M10X25 | 14 |
| 34 | Скользящий кронштейн |  | 1 |  |  |  | 75 | Направляющая пластина | 2 |
| 35 | Рукоятка M12X35 |  | 1 |  |  |  | 76 | Удлинитель | 1 |
| 36 | Болт M6X12 |  | 2 |  |  |  | 77 | Рукоятка M12X100 | 1 |
| 37 | Большая шайба 6 |  | 2 |  |  |  | 78 | Вал | 1 |
| 38 | Пластина ограждения |  | 1 |  |  |  | 79 | Контактор | 1 |
| 39 | Болт M8X25 |  | 2 |  |  |  | 80 | Верхние тиски | 1 |
| 40 | Переключатель клапана |  | 2 |  |  |  | 81 | Неподвижная пластина тисков I | 1 |
| 41 | Заднее регулируемое гнездо |  | 1 |  |  |  | 82 | Неподвижная пластина тисков II | 1 |
| 83 |  | Болт M12X25 |  | 6 |  | 127 |  | Крышка подшипника | 2 |
| 84 |  | Нижние тиски |  | 1 |  | 128 |  | Подшипник 32012 | 2 |
| 85 |  | Кольцо 20 |  | 6 |  | 129 |  | Кольцо | 1 |
| 86 |  | Подшипник 6204-2Z |  | 6 |  | 130 |  | Болт M10X20 | 1 |
| 87 |  | Ролик |  | 3 |  | 131 |  | Вал | 1 |
| 88 |  | Вал |  | 3 |  | 132 |  | Винт 1 |  |
| 89 |  | Кронштейн |  | 1 |  | 132.1 |  | Болт M8X10 | 1 |
| 90 |  | Шайба 12 |  | 2 |  | 133 |  | Стрелка переключателя | 1 |
| 91 |  | Болт M12X25 |  | 2 |  | 134 |  | Стрелка переключателя | 1 |
| 92 |  | Ножка |  | 2 |  | 135 |  | Стопорное гнездо | 1 |
| 93 |  | Пластина ножки |  | 2 |  | 136 |  | Рукоятка блокировки | 1 |
| 94 |  | Болт M10X25 |  | 2 |  | 137 |  | Винт | 1 |
| 95 |  | Шайба 10 |  | 2 |  | 138 |  | Гнездо вала | 1 |
| 96 |  | Винт M10 |  | 2 |  | 139 |  | Шайба 10 | 4 |
| 97 |  | Шайба 10 |  | 4 |  | 140 |  | Болт M10X40 | 4 |
| 98 |  | Винт M10 |  | 4 |  | 141 |  | Вал | 1 |
| 99 |  | Болт M10X50 |  | 4 |  | 142 |  | Кольцо 18 | 1 |
| 100 |  | Подкладка |  | 2 |  | 143 |  | Прижимная пружина II | 1 |
| 101 |  | Болт M8X10 |  | 2 |  | 144 |  | Прижимная пружина II | 1 |
| 102 |  | Вал |  | 1 |  | 145 |  | Втулка | 1 |
| 103 |  | Упорный блок |  | 1 |  | 146 |  | Прижимная крышка | 1 |
| 104 |  | Неподвижное соединение |  | 1 |  | 147 |  | Болт M12X55 | 1 |
| 105 |  | Шкала |  | 1 |  | 148 |  | Ограничительный блок | 1 |
| 106 |  | Заклепка 2X5 |  | 4 |  | 149 |  | Винт 10 | 2 |
| 107 |  | Пятигранная рукоятка |  | 2 |  | 150 |  | Болт M10X35 | 2 |
| 108 |  | Ось шарнира |  | 1 |  | 151 |  | Кольцо 16 | 1 |
| 109 |  | Шайба 10 |  | 3 |  | 152 |  | Створка двери | 1 |
| 110 |  | Болт M10X30 |  | 3 |  | 153 |  | Основание | 1 |
| 111 |  | Верхняя стойка цилиндра |  | 1 |  | 154 |  | Кнопочный пульт | 1 |
| 112 |  | Шайба 12 |  | 2 |  | 155 |  | Винт M10 | 2 |
| 113 |  | Болт M12X30 |  | 2 |  | 156 |  | Болт M10X40 | 2 |
| 114 |  | Верхний вал цилиндра |  | 1 |  | 157 |  | Вал | 1 |
| 115 |  | Кольцо 20 |  | 1 |  | 158 |  | Щиток от брызг | 1 |
| 116 |  | Подшипник SIJK20C |  | 1 |  | 159 |  | Насос СОЖ | 1 |
| 117 |  | Гидравлический цилиндр |  | 1 |  | 160 |  | Крышка насоса СОЖ | 1 |
| 118 |  | Болт M18X40 |  | 4 |  | 161 |  | Указатель уровня масла А80 | 1 |
| 119 |  | Шайба 8 |  | 4 |  | 162 |  | Ящик для опилок | 1 |
| 120 |  | Нижний вал цилиндра |  | 1 |  | 163 |  | Болт M8X16 | 4 |
| 121 |  | Нижняя стойка цилиндра |  | 1 |  | 164 |  | Ручка 120 | 2 |
| 122 |  | Кольцо 20 |  | 1 |  | 165 |  | Шайба 8 | 4 |
| 123 |  | Ось |  | 1 |  | 166 |  | Винт M8 | 4 |
| 124 |  | Линейка |  | 1 |  | 167 |  | Подшипник 6204-2Z | 44 |
| 125 |  | Болт M4X8 |  | 3 |  | 168 |  | Шайба 20 | 44 |
| 126 |  | Ротор |  | 1 |  | 169 |  | Ролик | 19 |
| 170 |  | Ось ролика |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 171 |  | Болт M18X40 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 172 |  | Гидравлический цилиндр подачи |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 173 |  | Болт M12X40 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 174 |  | Винт M20X1,5 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 175 |  | Сочлененное основание |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 176 |  | Рама |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 177 |  | Болт M12X35 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 178 |  | Пластина подачи |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 179 |  | Сочлененная пластина |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 180 |  | Направляющий вал |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 181 |  | Болт M12X35 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 182 |  | Сочлененная пластина |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 183 |  | Втулка Ø 35x Ø 39x25 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 184 |  | Гидравлический цилиндр зажима для подачи |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 185 |  | Болт M12X35 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 186 |  | Втулка |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 187 |  | Опора решетки |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 188 |  | Болт M5X30 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 189 |  | Направляющий вал |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 190 |  | Втулка Ø 35x Ø 39x40 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 191 |  | Болт M12X40 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 192 |  | Винт M12 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 193 |  | Болт M12X35 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 194 |  | Пластина подачи |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 195 |  | Сочлененная пластина |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 196 |  | Болт M12X35 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 197 |  | Масленка M10X1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 198 |  | Защитное ограждение |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 199.1 |  | Шайба 10 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 199.2 |  | Пружинный штифт 3x25 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 199.3 |  | Винт рукоятки |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 199.4 |  | Втулка Ø50x Ø12 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 200 |  | Защитное ограждение |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 201 |  | Скользящая опора |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 202 |  | Мерный стержень |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 203 |  | Опора измерителя |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 204 |  | Стойка |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 205 |  | Винт M10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 206 |  | Шайба опоры |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 207 |  | Планка ограждения |  | 1 |  |  |  |  |  |

Примечание: Настоящее руководство предназначено только для вашего ознакомления. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в станок без предварительного уведомления.