ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Зиговочный (кромкогибочный) электрический станок

МОДЕЛЬ: RM-18E

СОДЕРЖАНИЕ

- Основные технические характеристики

- Конструкция и назначение

- Смазка

- Режим работы и регулировка

- Техническое обслуживание и схема станка

- Распаковка и проверка

- Установка

- Чертеж в разобранном виде и деталировка

- Электрическая схема станка

1.  Основные технические характеристики:

- Макс. ширина обрабатываемой заготовки 1,8 мм (длина не ограничена)

(Низкоуглеродистая сталь σв <400 MРa)

2)	Двигатель 1,5 кВт

3)	Передаточное отношение редуктора: 1:30.

4)	Передаточное отношение привода: 1:52,2;

5)	Общая скорость: 27,6 об/мин

6)	Размеры (Д х Ш х В мм): 820 x 420 x 1050.

7)	Масса нетто/брутто: 140/171 кг

При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 MРa при работе с низкоуглеродистой сталью.

2. Конструкция и назначение

- Современная конструкция станка требует небольшого рабочего пространства. Он легкий по весу и простой в эксплуатации.

- Станок подходит для закатки листовой стали в упрочненный фланец, а также для изготовления труб и металлического оборудования из листовой стали.

У станка есть три основных зоны:

- Установка.

- Передача мощности/приводная система.

- Регулировка.

- Установочная часть включает рабочую часть (1), верхний кожух (32). Рама изготовлена из угловой стальной сварной плиты.

- Передача мощности/приводная система – это электродвигатель (52), небольшое цепное колесо (55), большое цепное колесо (46), редуктор скорости (50), вал верхнего вальца (34) и вал нижнего вальца (33), цепная передача (49) заставляет вальцы вращаться.

- Регулировочная система состоит из двух частей.

- Привод от нижнего двигателя. Регулировка зазора между вальцами зависит от диаметра используемого стального листа.

- Длина хода направляющей планки регулируется путем ослабления болта (4), чтобы установить нужную ширину фланца и рамы. Затяните болт после регулировки.

3. Смазка

Станок требует ежедневной смазки. Используйте стандартный тип машинного масла № 30. Масло заливается в станок через смазочное отверстие.

4. Режим работы и регулировка.

- Регулировка станка выполнена на заводе, однако пользователь может повторно отрегулировать станок, чтобы изменить профиль в пределах допусков, указанных в технической характеристике.

- Пользователь может заказать другие вальцы, в зависимости от требований гибки.

5. Техническое обслуживание

- Ежедневно наносите смазку и масло на все подвижные части.

- Ежемесячно проверяйте все электрические соединения и систему заземления.

- Ежемесячно проверяйте уровень масла в коробке скоростей и пополняйте при необходимости.

- Ежедневно проверяйте работу системы безопасности. В случае обнаружения неполадок немедленно выполните ремонт.

- Ежедневно проверяйте рабочую поверхность гибочных вальцов. Замените в случае повреждения.

- Рабочая поверхность должна быть чистой без отходов.

Схема станка

| 1 | Рама | 2 | Регулировочный болт |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Вал нижнего ролика | 4 | Нижний ролик |
| 5 | Верхний ролик | 6 | Вал верхнего ролика |
| 7 | Регулировочный болт | 8 | Шасси |
| 9 | Большая шестерня | 10 | Приводная цепь |
| 11 | Малая шестерня | 12 | Регулировочный винт |
| 13 | Двигатель | 14 | Редуктор |

6. Распаковка и проверка

- Откройте упаковочный ящик, руководствуясь указаниями в упаковочном листе или стрелками-указателями на ящике.

Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению станка!!!

- Убедитесь, что все части пригодны к эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками станка. В случае обнаружения детали, поврежденной или непригодной к эксплуатации, необходимо немедленно уведомить об этом компанию «TTMC Machinery» или ее агента.

7. Установка

- Кромкогибочный станок устанавливается на ровном бетонном основании и крепится после выравнивания.

- Во время подключения к источнику питания проверьте систему заземления и полярность. Убедитесь, что предохранительное устройство и выключатели ВКЛ/ВЫКЛ в рабочем состоянии.

- Проверьте затяжку всех гаек и болтов, включая цепную передачу.

- Перед работой проверьте и отрегулируйте допуски вальцов.

- Во время установки нанесите смазку и масло на все подвижные части

8. Чертеж в разобранном виде

| № | Описание | К-во |  | № | Описание | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая часть | 1 |  | 29 | Винт М12х130 | 1 |
| 2 | Винт M5х30 | 8 |  | 30 | Шайба 6 | 1 |
| 3 | Шайба 5 | 8 |  | 31 | Винт М6х10 | 4 |
| 4 | Винты М8х16 | 6 |  | 32 | Верхний кожух | 1 |
| 5 | Шайба 8 | 4 |  | 33 | Ведущий вал | 1 |
| 6 | Гайка М12 | 3 |  | 34 | Приводной вал | 1 |
| 7 | Винт М12х50 | 2 |  | 35 | Шпонка 8х16 | 4 |
| 8 | Пружинная шайба | 3 |  | 36 | Шпонка 8х22 | 1 |
| 9 | Шайба 12 | 4 |  | 37 | Зубчатое колесо | 2 |
| 10 | Шайба 10 | 7 |  | 38 | Подшипник | 4 |
| 11 | Пружинная шайба | 7 |  | 39 | Подшипниковый узел | 1 |
| 12 | Винт М10х25 | 3 |  | 40 | Игольчатый подшипник | 2 |
| 13 | Калибр | 1 |  | 41 | Ручной маховик | 1 |
| 14 | Гнездо калибра | 2 |  | 42 | Шайба | 2 |
| 15 | Игольчатый подшипник | 2 |  | 43 | Гайка М30х1,5 | 4 |
| 16 | Подшипниковый узел | 1 |  | 44 | Шайба 30 | 2 |
| 17 | Ведомый валец | 1 |  | 45 | Боковая плита | 2 |
| 18 | Шайба | 2 |  | 46 | Большое цепное колесо | 1 |
| 19 | Винт М8х20 | 2 |  | 47 | Винт М6х10 | 2 |
| 20 | Ведущий валец | 1 |  | 48 | Подшипниковый узел | 1 |
| 21 | Подшипниковый узел | 1 |  | 49 | Цепь | 1 |
| 22 | U-образная деталь | 1 |  | 50 | Редуктор | 1 |
| 23 | Винт М6х12 | 1 |  | 51 | Винт М10х30 | 4 |
| 24 | Вал | 1 |  | 52 | Двигатель | 1 |
| 25 | Винт М6х8 | 1 |  | 53 | Гайка 10 | 4 |
| 26 | Шайба 6 | 5 |  | 54 | Нажимная пластина | 1 |
| 27 | Винт М6х16 | 1 |  | 55 | Небольшое цепное колесо | 1 |
| 28 | Шпонка 5х12 | 1 |  | 56 | Винт М10х16 | 1 |

9. Электрическая схема станка

Примечание: Данное руководство содержит информацию только для справки. Вследствие непрерывного совершенствования станка изменения могут вноситься в любое время без обязательного уведомления. Перед эксплуатацией станка проверьте местное напряжение.