Электрический труборезный станок

Модель: PTN12U

Инструкция по эксплуатации

# Сохраните данное руководство

В данной инструкции даны правила техники безопасности и меры предосторожности, указания по монтажу, правила эксплуатации и технического обслуживания, перечень деталей и рисунки. Храните счет-фактуру с данным руководством. Храните данное руководство и счет-фактуру в безопасном сухом месте для дальнейшего использования.

## Правила техники безопасности

ВНИМАНИЕ: НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ. У данного станка как и у всех станков есть определенные опасности, связанные с эксплуатацией и обслуживанием. Использование станка с осторожностью значительно уменьшит вероятность получения травмы. Однако, если обычные меры предосторожности не будут выполнены или проигнорированы, это может привести к травме оператора.

Данный станок предназначен для холодной резки металла, например, для резки крупных стальных стержней. Производитель настоятельно рекомендует НЕ модифицировать данный станок и использовать его только для тех целей, для которых он был разработан. При возникновении каких-либо сомнений относительно применения станка, НЕ использовать его до консультации с производителем.

### Перед использованием данного инструмента прочитайте все инструкции!

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Содержать рабочее место в чистоте. Загроможденное рабочее место приводит к травмам.

- Соблюдать условия работы. Не использовать электрооборудование в сырых или влажных местах. Не подвергать воздействию дождя. Обеспечить надлежащее освещение рабочего места. Не использовать оборудование с электрическим приводом, в присутствии горючих газов или жидкостей.

- Не допускать детей в рабочую зону. Детям запрещено находиться в рабочей зоне. Не позволять детям использовать станок, инструменты или удлинители.

- Хранение неиспользуемого оборудования. Неиспользуемые инструменты должны храниться в сухом месте, чтобы предотвратить коррозию. Доступ к инструментам должен быть ограничен.

- Не прилагать чрезмерных усилий к оборудованию. Во избежание несчастных случаев инструмент надлежит использовать только по назначению. Запрещается использовать ненадлежащие приспособления для увеличения усилия инструмента.

- Использовать надлежащий инструмент для работы. Не использовать малые инструменты в качестве больших промышленных инструментов. Не использовать инструменты для работы, для которой они не предназначены.

- Надевать надлежащую одежду. Не работать в свободной одежде или с украшениями, которые могут попасть в движущиеся части станка. Рекомендуется работать в непроводящей электричество одежде и нескользящей обуви. Убирать волосы под головной убор.

- Использовать средства защиты зрения и слуха. Во время работы надевать защитные очки (по стандарту ISO). При работе с материалами, образующими металлические опилки и древесную стружку, надевать полную маску для лица. Надевать маску или респиратор при работе в среде с металлической и химической пылью и туманом.

- Соблюдать балансировку тела. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Не тянуться или через работающий станок.

- С инструментом обращаться осторожно. Поддерживать инструменты острыми и чистыми для лучшей и безопасной работы. Соблюдать инструкции по смазке и замене принадлежностей. Содержать рукоятки в чистоте, сухими и очищенными от масла и жира.

- Соблюдать осторожность. Во время работы руководствоваться здравым смыслом. Не работать в состоянии усталости.

- Регулярно проверять исправность инструмента. Перед началом работы с инструментом необходимо проверить его исправность. Кроме того, необходимо проверить состояние подвижных частей, крепежных приспособлений, а также любых других условий, которые могут повлиять на нормальную работу. Поврежденные детали подлежат ремонту или замене квалифицированным специалистом.

- Защита от поражения электрическим током. Не допускать контакта частей тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы и корпуса холодильников.

- Запасные части и принадлежности. При техническом обслуживании использовать только идентичные запасные части. Использование любых других деталей приведет к аннулированию гарантии. Использовать только принадлежности, предназначенные для использования с данным инструментом. Одобренные принадлежности доступны у дистрибьютора.

- Не работать на станке под воздействием алкоголя или каких-либо лекарств. Прочитайте предупредительные надписи на рецептах, чтобы определить влияние лекарств. Не приступать к работе при наличии сомнений.

- Не оставлять станок до полной остановки.

- Перед выполнением технического обслуживания, регулировки или ремонта необходимо обесточить станок.

- ВСЕГДА держать руки и пальцы на безопасном расстоянии от ножей.

- Не допускать случайного запуска. Выключатель должен находиться в положении «OFF» перед подключением питания.

- Заземлить оборудование. Станок должен иметь надлежащее заземление. Это снижает риск поражения электрическим током.

- Не эксплуатировать станок в опасных условиях. Не эксплуатировать станок в сырых или влажных местах, не подвергать станок воздействию дождя. Обеспечить надлежащее освещение рабочего места.

- Остановить станок перед обслуживанием и при смене принадлежностей, таких как ножи и т.д.

Примечание: Предупреждения и указания, содержащиеся в данной инструкции, не могут охватить все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть при использовании данного изделия. Следует понимать, что здравый смысл и осторожность являются факторами, которые не могут быть встроены в данное изделие. Эти факторы должны быть присущи лицу, использующему данное изделие.

ОПИСАНИЕ СТАНКА

  - НАЗНАЧЕНИЕ:

Данный станок предназначен только для резки обычных металлов в диапазоне его параметров.

2.2 Требования к месту эксплуатации

Станок предназначен для работы в следующих условиях:

- Высота над уровнем моря не более 1000 м;

- Диапазон рабочей температуры воздуха: 5-40℃.

- Относительная влажность воздуха не более 50% при максимальной температуре +40°С .

- Более высокая относительная влажность воздуха допустима при более низкой температуре (например, 90% при 20°C).

- Освещенность рабочей зоны должна быть не менее 500 люкс

- Знак молнии указывает на высокое напряжение, обратите внимание на знак при использовании для 5,

2.3 Подключение станка PTN12U к источнику питания

Электрические параметры станка PTN12U: 230 В или 400 В, 50 Гц или 110 В 60 Гц. Перед подключением станка к сети убедитесь, что номинальная мощность двигателя соответствует электрической сети. Для подключения рекомендуется использовать, по крайней мере, кабель H07RN 3G 1,5 мм2. Пользователь должен также обеспечить защиту от перегрузки по току с номинальным током 5 А в цепи питания.

Провод заземления силового кабеля должен быть надежно соединен с системой заземления.

# 2.4 Особенности станка PTN12U

- Станок предназначен для резки стальных труб с толщиной стенки до 3 мм.

- Для дальнейшего соединения и сварки труб под углом 90°.

- Предназначен для разных диаметров труб.

- Горизонтальная и вертикальная ориентация.

- Также пригоден для двойного соединения.

# Эксплуатация

Данный станок является специальным инструментом для резки труб с дугой R на торце, с толщиной стенки до 3 мм. Перед использованием необходимо очистить все запасные части и установить станок в соответствии со схемой монтажа. Станок устанавливается горизонтально или вертикально на столе так, чтобы режущий блок мог свободно двигаться внутри.

В станке предусмотрены отверстия нескольких диаметров:

PTN12U для 1/4’’, 3/8’’, 1/2’’, 3/4’’, 1’’, 1-1/4’’, 1-1/2’’, 2’’

При использовании, вставить конец трубы в соответствующее отверстие и выполнить резку поворотом рукоятки.

Внимание

За один раз можно резать только один размер трубы.

В отверстии не должен находиться посторонний материал.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ СТАНКА PTN12U

| ## № детали | ## Наименование | ## К-во | ### № детали | ### Наименование | ### К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора I | 1 | 14 | Корпус I | 1 |
| 2 | Зажимной винт | 6 | 15 | Болт M12×60 | 2 |
| 3 | Шайба адаптера | 12 | 16 | Нож I | 1 |
| 4 | Опора II | 1 | 17 | Штифт | 2 |
| 5 | Болт M10x20 | 5 | 18 | Штифт | 1 |
| 6 | Болт M10x35 | 5 | 19 | Нож III | 1 |
| 7 | Болт M10x40 | 5 | 20 | Корпус II | 1 |
| 8 | Штифт | 2 | 21 | Нож II | 1 |
| 9 | Штифт | 2 | 22 | Пружина | 1 |
| 10 | Крышка | 1 | 23 | Пружина | 2 |
| 11 | Соединительная пластина I | 1 | 24 | Двигатель | 1 |
| 12 | Корпус III | 1 | 25 | Болт M10x50 | 4 |
| 13 | Эксцентриковый вал | 1 | 26 | Шпонка | 1 |

ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ СТАНКА PTN12U

Примечание: Данное руководство предназначено только для ознакомления. Производитель оставляет за собой право улучшать станок без предварительного уведомления. Электрическая сеть должна соответствовать параметрам станка.