СТАНОК ДЛЯ СЖАТИЯ И РАСТЯГИВАНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Модель: SS-16F

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИИ

Данный станок состоит из корпуса и губок. Корпус представляет собой отливку из высококачественной стали с высокой прочностью конструкции, хорошей стабильностью и глубоким зевом, это отлично подходит для обработки широкого листового материала. Губки изготовлены из упрочненной хромистой стали с очень высокой твердостью и вязкостью. Губки сжатия формируют кривые внешнего радиуса, а губки растяжения формируют кривые внутреннего радиуса. Сложные кривые могут быть получены путем обработки попеременной обработки детали с обеих сторон.

- ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Макс. толщина (мм) | Размер упаковки (мм) (ДхШхВ) | Глубина зева (мм) | Масса нетто/брутто (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 97X64X26 | 208 | 29/30 |

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКА

Закрепить губки на корпусе (№ 1) и закрепить корпус на подходящей опоре перед использованием этого инструмента. Зубцы штампов надлежит поддерживать острыми. Штампы должны свободно открываться или закрываться при нажатии рукоятки (18) и возвращаться в исходное положение при подъеме рукоятки. Порядок работы: поместить заготовку между губок и нажать на рукоятку.

Примечание: Обрабатывать только заготовки с допустимыми характеристиками.

Болт (№ 3) предназначен для регулировки высоты рукоятки и расстояния между верхним и нижним штампами в соответствии с различными условиями.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ:

| № | № чертежа | Наименование | Специфи-кация | К-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SS16-ZJ-001 | Стержень |  | 1 |  |
| 2 | SS16-ZJ-002 | Тяга |  | 2 |  |
| 3 | SS16-ZJ-003 | Вал |  | 1 |  |
| 4 | GB/T6170 | Гайка | M8 | 4 |  |
| 5 | GB/T894.1 | Шайба | 20 | 2 |  |
| 6 | SS16-ZJ-012 | Колонна |  | 1 |  |
| 7 | SS18-ZJ-104 | Пружина |  | 1 |  |
| 8 | SS16-ZJ-005 | Опора |  | 1 |  |
| 9 | SS16-ZJ-006 | Вал |  | 1 |  |
| 10 | GB/T5287 | Большая шайба | 8 | 2 |  |
| 11 | GB/T70.1 | Винт | M8X16 | 2 |  |
| 12 | SS16-ZJ-008 | Трубка |  | 1 |  |
| 13 | SS16-ZJ-011 | Станина |  | 1 |  |
| 14 | GB/T819.1 | Болт | M4X10 | 4 |  |
| 15 | SS16B-1022 | Пластиковая шайба |  | 4 |  |
| 16 | GB/T894.1 | Шайба | 16 | 2 |  |
| 17 | SS16-ZJ-007 | Вал |  | 1 |  |
| 18 | SS16-ZJ-010 | Педаль |  | 1 |  |
| 19 | SS16-ZJ-009 | Болт |  | 1 |  |
| 20 | GB/T6170 | Гайка | M16 | 1 |  |
| 21 | GB/T95 | Шайба | 10 | 6 |  |
| 22 | GB/T70.1 | Болт | M10X20 | 6 |  |
| 23 | SS16-ZJ-004 | Вал |  | 1 |  |
| 24 | GB/T894.1 | Шайба | 16 | 2 |  |
| 25 | GB/T6170 | Гайка | M8 | 1 |  |
| 26 | GB/T70.1 | Болт | M8X40 | 1 |  |
| 27 | GB/T6170 | Гайка | M10 | 4 |  |
| 28 | GB/T95 | Шайба | 10 | 8 |  |
| 29 | GB/T70.1 | Болт | M10X35 | 4 |  |