СТАНОК ДЛЯ СЖАТИЯ И РАСТЯГИВАНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Модель: SS-18FD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИИ

Данный станок состоит из корпуса и губок. Корпус представляет собой отливку из высококачественной стали с высокой прочностью конструкции, хорошей стабильностью. Губки изготовлены из упрочненной хромистой стали с очень высокой твердостью и вязкостью. Губки сжатия формируют кривые внешнего радиуса, а губки растяжения формируют кривые внутреннего радиуса. Сложные кривые могут быть получены путем обработки попеременной обработки детали с обеих сторон.

- ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Макс. толщина (мм) | Размер упаковки (мм) (ДxШxВ) | Масса нетто/брутто (кг) |
| --- | --- | --- |
| 1,2 | 115x46x19 | 29/32 |

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКА

Закрепить губки на корпусе (№ 1) и закрепить корпус на подходящей опоре перед использованием этого инструмента. Зубцы штампов надлежит поддерживать острыми. Штампы должны свободно открываться или закрываться при нажатии рукоятки (13) и возвращаться в исходное положение при подъеме рукоятки. Порядок работы: поместить заготовку между губок и нажать на рукоятку.

Примечание: Обрабатывать только заготовки с допустимыми характеристиками.

Болт (№ 16) предназначен для регулировки высоты рукоятки и расстояния между верхним и нижним штампами в соответствии с различными условиями.

Детальный чертеж

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ:

| № детали | № чертежа | Наименование/Спецификация | К-ВО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SS18-105 | Корпус | 1 |  |
| 2 | SS18-103 | Палец I | 1 |  |
| 3 | SS18-104 | Палец II | 1 |  |
| 4 | GB/T894.1 | Стопорное кольцо для подшипника 10 | 2 |  |
| 5 | GB/T894.1 | Стопорное кольцо для подшипника 13 | 2 |  |
| 6 | SS18-102 | Болт | 4 |  |
| 7 | SS18-108 | Пружина | 1 |  |
| 8 | SS18-401A | Шайба | 2 |  |
| 9 | SS18-110 | Нажимной рычаг | 1 |  |
| 10 | SS18-109 | Заклепка | 2 |  |
| 11 | SS18-401B | Шайба | 2 |  |
| 12 | SS18-107 | Поворотный рычаг | 1 |  |
| 13 | SS18-106 | Рукоятка | 1 |  |
| 14 | SS18-106.1 | Виниловая накладка для рукоятки | 1 |  |
| 15 | GB/T77 | Болт M6X10 | 1 |  |
| 16 | GB/T77 | Болт M8X20 | 1 |  |
| 17 | SS18-301 | Подвесная проволока | 1 |  |
| 18 | SS18-302 | Штамп 1 | 1 |  |
| 19 | SS18-305 | Штамп 3 | 2 |  |
| 20 | SS18-206 | Пружина | 4 |  |
| 21 | SS18-303 | Штамп 2 | 2 |  |
| 22 | SS18-306 | Штамп 4 | 1 |  |
| 23 | GB/T67 | Болт M4X10 | 4 |  |
| 24 | GB/T95 | Шайба 4 | 4 |  |
| 25 |  | Крышка для блока сжатия | 1 |  |
| 26 | GB/T65 | Болт M4X35 | 2 |  |
| 27 | SS18-205 | Штамп 4 | 1 |  |
| 28 |  | Крышка для блока растяжения | 1 |  |
| 29 | SS18-201 | Подвесная проволока | 1 |  |
| 30 | SS18-204 | Штамп 3 | 2 |  |
| 31 | SS18-203 | Штамп 2 | 2 |  |
| 32 | SS18-202 | Штамп 1 | 1 |  |

| № детали | № чертежа | Наименование/Спецификация | К-ВО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T70.1 | Болт М10Х20 | 6 |  |
| 2 | SS18-ZJ-101 | Станина | 1 |  |
| 3 | GB/T95 | Шайба 10 | 8 |  |
| 4 | GB/T6170 | Винт M10 | 3 |  |
| 5 | SS18-ZJ-102 | Колонна | 1 |  |
| 6 | SS18-ZJ-109 | Палец | 2 |  |
| 7 | GB/T95 | Шайба 14 | 2 |  |
| 8 | SS18-ZJ-103 | Педаль | 2 |  |
| 9 | SS18-ZJ-104 | Пружина | 2 |  |
| 10 | SS18-ZJ-108 | Палец | 2 |  |
| 11 | GB/T894.1 | Шайба 10 | 2 |  |
| 12 | SS18-ZJ-107 | Тяга | 2 |  |
| 13 | SS18-ZJ-110 | Длинный винт | 2 |  |
| 14 | GB/T894.1 | Шайба 16 | 4 |  |
| 15 | SS18-ZJ-105 | Контактор | 2 |  |
| 16 | SS18-ZJ-111 | Короткий винт | 2 |  |
| 17 | SS18-ZJ-106 | Штифт | 2 |  |
| 18 | GB/T894.1 | Шайба 13 | 4 |  |