Гидравлический пресс серии HP

FAB- HP-500

Руководство по эксплуатации

- Общее описание

Гидравлический пресс серии HP（HPB）(гибочный пресс) идеально подходит для автомобильной промышленности. Его можно использовать для монтажа, демонтажа, выравнивания, штранг-прессования, растягивания, гибки, пробивки отверстий и т.д.

Двойной насос подает масло, за счет чего экономится 60% энергии и КПД повышается в 2-3, если сравнивать с традиционным гидравлическим прессом. Его преимущества заключаются в простой конструкции, высоком давлении, малых размерах и малом весе.

Стол может совершать возвратно-поступательные движения, высота станка увеличена, благодаря чему упрощена его эксплуатация.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | HP-150 | HP-200 | HP-300 | HP-400 | FAB-HP-500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, КН | 1500 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 |
| ДАВЛЕНИЕ МПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Рабочий ход мм | 300+405 | 300+405 | 300+400 | 300+400 | 300+400 |
| Размер штампа мм | 460*980 | 980*500 | 1200*600 | 1200*700 | 1200*750 |
| Размеры мм | 750*650*960 1750*750*2250 | 750*950*1260 1950*850*2250 | 750*950*1460 3000*920*2150 | 750*950*1460 1950*850*2250 | 1050*950*1600 3070*1280*2150 |
| Вес Кг | 1350/1530 | 1920/2120 | 3420/3620 | 4920/5120 | 6800/7100 |

Гидравлический узел

Электрический шкаф

Цилиндр

Стол

Ползун

Каркас

Конструкция:

Пресс этой серии состоит из каркаса, подвижного стола, гидравлического узла, гидравлического цилиндра и т.д. См. следующий рисунок.

| Электромагнитный клапан Программа | YV1 | YV2 | YV3 | YV4 | YV5 | ДВИГАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пуск |  |  |  |  |  | + |
| ↓↓ Вниз | + |  | + |  |  | + |
| ↓ Вниз | + |  |  | + |  | + |
| Выдержка под давлением |  |  |  |  |  | + |
| Разгрузка |  |  |  |  | + | + |
| ↑ Вверх |  | + |  | + |  | + |
|  |  |  |  |  |  | + |

25.12.2016 г.

Таблица последовательности действий

HP-500

График соотношения давления и усилия в тоннах

МПа

500 тонн

Схема гидравлической системы с ручным обратным клапаном:

| 02.05.2018 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перепускной клапан Бак масла ДВИГАТЕЛЬ Перепускной клапан Электромагнитный клапан Насос 30 МПа Насос Манометр Гидравлический цилиндр |  | Описание: |  |
|  |  | - нагнетание двойным насосом 40 + 12 (насос, двигатель, фланец, цилиндр, бак топлива предоставляются). |  |
|  |  | - Клапан удаленного управления TF-02 трубчатого типа, отдельный перепускной клапан размера 6. |  |
|  |  | - Низкое давление M22 ∙1,5∙1,5, высокое давление M18, резьба соединения трубы G3/4. Разъем P.T. M27 ∙ 1,5 резьбовое соединение. С соединителем типа A и разъемом E, M14∙1,5 с заглушкой |  |
|  |  | - Ручной реверсивный клапан 20 (30 МПа, пружинный возврат, сброс при среднем давлении) |  |
|  |  | Электромагнитный клапан Программа; A; B; Y1; Y2; ДВИГАТЕЛЬ. Пуск; +. ↓↓ Вниз; +; +. ↓ Вниз; +; +; +. Выдержка под давлением; +; +; +. Разгрузка; +. ↑↑ Вверх; +; +. СТОП. |
|  |  |  | HP-500-1906 |
|  |  |  | Принципиальная схема гидравлической системы |

Принципиальная схема электромагнитного клапана управления гидравлической системой

| 20.12.2016 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бак масла Насос 30 МПа Перепускной клапан Перепускной клапан ДВИГАТЕЛЬ Насос Гидравлический цилиндр |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | - Двойная скорость двойного насоса |  |
|  |  | - Нагнетание на высокой скорости – 65 + 14 мл, на низкой скорости – 14 мл/с (Италия) |  |
|  |  | - Максимальное давление системы 30 МПа. |  |
|  |  | - Мощность двигателя 1 кВт, вместимость бака масла 350 кг. |  |
|  |  | - Вход/выход гидравлической жидкости см. на рисунке. Отверстия А, В сбоку. |  |
|  |  | - Давление срабатывания предохранительного клапана при отгрузке с завода-изготовителя настроено на 30 МПа. Это давление запрещено превышать. |  |
|  |  | - Рекомендуется использовать электромагнитный клапан высокого давления со стальным обрезиненным основанием 1-Ø25, производитель IROTH, Heutsal English |  |
|  |  | Электромагнитный клапан Программа; A; B; Y1; Y2; Y3; Y4; ДВИГАТЕЛЬ. Пуск; +. ↓↓ Вниз; +; +; +. ↓ Вниз; +; +; +. Выдержка под давлением; +. Разгрузка; +. ↑↑ Вверх; +; +; +. +. |
|  |  |  | HP-300 |
|  |  |  | Принципиальная схема гидравлической системы |

Зеленый

Переключатель питания

Принципиальная электрическая схема

HP-300

Белый

25.12.2016 г.

Гидравлический цилиндр

Шток поршня

Запорный кран

Прижимное кольцо

Крышка цилиндра

Прижимное кольцо

Поршневое кольцо

Прижимное кольцо

Прижимное кольцо

Прижимное кольцо

Прижимное кольцо

Фланец

Прижимное кольцо

Крышка цилиндра

Прижимное кольцо

Прижимное кольцо

Прижимное кольцо

Прижимное кольцо

Шток поршня

Прижимное кольцо

Поршневое кольцо

Запорный кран

Гидравлический цилиндр

| Серийный номер. | Название | Модель | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

HP-500

Фланец

Гидравлический цилиндр

- Предупреждения

- Перед использованием убедитесь, что направление вращения насоса масла соответствует отметке на наклейке.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВРАЩЕНИЕ В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ ЗАПРЕЩЕНО.

- Залейте в насос гидравлическое масло №32 или №46.

- Уровень масла должен доходить до указанного.

- При замене масла убедитесь, что масло чистое и доходит до правильного уровня в баке (заменяйте каждые 6 месяцев).

- Рабочая температура 10-50℃.

- Перед запуском насоса установите рукоятку клапана направления в среднее положение.

- Если входе работы температура слишком высокая, прекратите работу до охлаждения.

- Перед отгрузкой с завода-изготовителя станок отрегулирован до правильного давления. Если необходимо изменить давление, не превышайте максимально допустимое давление.

- Запрещено прессовать без нагрузки и когда поршень в верхней мертвой точке.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Гидравлическое масло следует заменить через первые полгода эксплуатации. Затем его следует заменять через один год.

- После замены масла выполните несколько возвратно-поступательных движений штока поршня, чтобы удалить воздух из цилиндра.

- Регулярно проверяйте детали станка.

Упаковочный лист HP-500

| № | НАЗВАНИЕ | Характеристики | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной корпус |  | 1 |  |
| 2 | Гидравлический узел |  | 1 |  |
| 3 | Маслопровод | Два метра | 2 |  |
| 4 | Уплотнения |  | 1 |  |
| 5 | Реле | 5A / 24 В постоянного тока | 1 |  |
| 6 | Кнопки | LA42 | 3 |  |
| 7 | Индикаторные лампы | 24 В постоянного тока | 2 |  |
| 8 | Предохранитель | 2A | 2 |  |
| 9 | Руководство по эксплуатации |  | 1 |  |
| 10 | Упаковочный лист |  | 1 |  |
| 11 | Сертификат соответствия |  | 1 |  |

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НАЗВАНИЕ: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС / ГИБОЧНЫЙ ПРЕСС

МОДЕЛЬ: FAB-HP-500

Этот станок проверен и соответствует стандартам качества.

Инспектор: 02

Рег. №: I18060004

Дата: 25.07.2018 г.