ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Станок ленточнопильный

МОДЕЛЬ: BS-916V

ОБЩИЙ ВИД

Кожух шкива двигателя

Кронштейн зажимной губки

Средний маховик

Маховик

Направляющая

Пульт управления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ

Как и у всех станков, существуют определенные опасности при работе и использовании этого станка. Использование станка с осторожностью значительно уменьшит вероятность получения травмы. При этом пренебрежение или обычными мерами предосторожности или их игнорирование могут привести к травме оператора. Этот станок был разработан только для определенного применения. Мы настоятельно рекомендуем НЕ вносить никаких модификаций и/или не использовать в любых целях кроме тех, для которых он был разработан. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно его применения, НЕ эксплуатируйте станок, пока вы не свяжетесь с нами и не получите наши рекомендации.

Ваш станок может быть не укомплектован соответствующей розеткой или штепсельной вилкой, просьба перед эксплуатацией этого станка попросить местного дилера установить розетку или вилку на кабеле питания.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ СТАНКОВ

А. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

(1). Используйте надлежащую одежду. Запрещается использовать свободную одежду, перчатки, кольца, браслеты или другие украшения, которые могут попасть в движущиеся части.

Рекомендуется использовать нескользящую обувь. Используйте головной убор для удерживания длинных волос.

(2). Всегда используйте защитные очки. Обратитесь к стандарту ANSLZ87.1 за соответствующими рекомендациями. Также используйте лицевую или пылезащитную маску, если операция разрезания пыльная.

(3). Не пытайтесь дотянуться до чего-либо. Постоянно сохраняйте устойчивое положение и баланс

(4). Никогда не ставьте другие инструменты. При случайном контакте с лезвием может произойти серьезная травма.

(5). Никогда не оставляйте станок в процессе резки без присмотра. Не оставляйте станок, пока он не дойдет до полной остановки.

(6). Не эксплуатируйте станок, находясь под воздействием наркотиков, алкоголя или любых лекарств.

(7). Убедитесь, что станок отсоединен от источника питания, пока двигатель монтируется, подключен или подключается повторно.

(8). Всегда держите руки и пальцы как можно дальше от лезвия.

(9). Всегда держите руки и пальцы как можно дальше от лезвия.

(10). Отключите питание и очистите ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛУ и рабочую зону перед тем, как оставить станок.

В. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА

(1). Удалите регулировочные ключи и гаечные ключи. Установите правило проверять, чтобы ключи и регулировочные ключи были удалены из станка, прежде чем включать его.

(2). Эксплуатируйте станок в штатном режиме работы. При выполнении работы не превышайте нормы, на которые не рассчитан станок.

(3). Используйте соответствующий станок. Не используйте станок в целях, для которых он не был предназначен.

(4). Закрепите заготовку. По возможности, используйте зажимы или тиски для удерживания заготовки. Это безопаснее, чем удерживать заготовку рукой, кроме того, такой способ освобождает обе руки для управления станком.

(5). Поддерживайте инструмент в отличном состоянии. Храните инструменты острыми и чистыми для обеспечения наилучшей и надежной работы. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.

(6). Используйте рекомендуемые аксессуары. Обратитесь к руководству пользователя относительно рекомендуемых аксессуаров. Использование несоответствующих принадлежностей может привести к опасности.

(7). Избегайте случайного пуска. Убедитесь, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ» перед подключением шнура питания.

(8). Направление подачи. Подавайте заготовку к лезвию или режущему инструменту исключительно против направления вращения лезвия или резака.

(9). Отрегулируйте и расположите направляющую лезвия перед началом резки.

(10). Крепко удерживайте направляющую лезвия. Ослабленная направляющая лезвия влияет на точность пиления.

(11). Убедитесь, что скорость ножа установлена правильно для разрезаемого материала.

(12). Проверьте правильность размера и типа лезвия.

(13). Остановите механизм перед тем, как положить материал в тиски.

(14). Перед тем, как начать резать, всегда крепко удерживайте заготовку.

(15). Заземлите все инструменты. Если станок оснащен трехжильным штекером, его следует подключить к электрической розетке с тремя отверстиями. Если адаптер используется для размещения во взрывоопасной среде, переходной наконечник должен быть прикреплен к известному заземлению. Никогда не удаляйте третий контакт.

С. РЕГУЛИРОВКА

Чтобы не повредить станок, все настройки выполняйте при отключенном питании. Чтобы получить точные и правильные способы настройки станка при сборке, пользователь должен прочитать подробную инструкцию в этом руководстве.

D. РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА

(1). Содержите рабочую зону в чистоте. Загрязненные области и стенды приводят к несчастным случаям.

(2). Не используйте в опасной среде. Не используйте инструменты в сырых или влажных помещениях, или под дождем. Рабочая зона должна быть хорошо освещена.

(3). Не допускайте присутствия детей и посетителей. Все дети и посетители должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны.

(4). Не устанавливайте и не используйте этот станок опасной рабочей зоне, подверженной взрывам.

E. ОБСЛУЖИВАНИЕ

(1). При ремонте отключите станок от источника питания.

(2). Проверьте поврежденные детали. Перед дальнейшим использованием станка, направляющую или другую поврежденную деталь следует тщательно проверить, чтобы убедиться, что она будет работать надлежащим образом и выполнять предназначенную ей функцию проверки для выравнивания движущихся частей, связывания движущихся частей, монтажа и любых других условий, которые могут повлиять на работу станка. Защитная или другая поврежденная деталь должна быть надлежащим образом отремонтирована или заменена.

(3). Отключайте инструменты перед обслуживанием и при замене аксессуаров, таких как лезвия, губки тисков, резаки и т. д.

(4). Убедитесь, что натяжение лезвия и крепление лезвия отрегулированы соответствующим образом.

(5). Повторно проверьте натяжение лезвия после первоначального разреза новым лезвием.

(6). Для продления срока службы всегда ослабляйте натяжение лезвия в конце каждого рабочего дня.

(7). Ежедневно проверяйте охлаждающую жидкость. Низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к пенообразованию и стать причиной чрезмерного нагрева лезвий. Грязная или некачественная охлаждающая жидкость может засорить насос, привести к искривлению, низкой скорости резания и заклиниванию режущего полотна. Грязная охлаждающая жидкость может вызвать рост бактерий с последующим раздражением кожи.

(8). При резке магния никогда не используйте растворимые масла или эмульсии (масляная смесь), так как вода значительно усиливает любое возгорание магниевой стружки. Обратитесь к поставщику промышленной охлаждающей жидкости для получения конкретных рекомендаций по охлаждению при резке магния.

(9). Во избежание коррозии обрабатываемых поверхностей, когда растворимый продукт используется в качестве хладагента, особое внимание уделяется вытиранию поверхностей, на которых растворимый продукт используется в качестве хладагента, обратите особое внимание на вытирание поверхностей, где жидкость накапливается и не испаряется быстро, например, между станиной станка и тисками.

F. СПЕЦИФИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Этот станок используется только для резки металла в диапазоне режущей способности.

G. ШУМ

Измеренный уровень давления звука составляет 80 дБ.

H. УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ

Не блокируйте и не отключайте переключатель на крышке маховика, как только крышка маховика вращения полотна будет открыта, станок сразу остановится при срабатывании этого переключателя. Ни по какой причине не удаляйте этот переключатель со станка и часто проверяйте его.

Возможно, на вашем станке не установлена розетка или вилка. Перед использованием этого станка необходимо установить розетку или вилку на конце кабеля питания.

| РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая мощность | 90 °С | - мм | 229 | 254 |
|  |  | - мм | 127х406 | 457х127 |
|  | 45°С | - мм | 150 | 150 |
|  |  | - мм | 150х190 | 150х190 |
| Размеры упаковки (мм) ДхШхВ |  |  | 1800х770х1140 |  |

*Основное применение консольных станков – работа с полыми профилями. При работе со сплошными заготовками – макс. возможный размер приблизительно в 2оё меньше чем макс. размер реза станка +30% (при этом – материалом заготовки, должна быть сталь, ничего специфического). Для работы с материалами, не входящих в группу углеродистые стали (такие как легированные стали, нержавеющие стали, титан и прочее) необходимо проконсультироваться с сотрудниками компании-продавца.

Дополнительно можно приобрести прижим для пакетной резки

Прижим для пакетной резки, является дополнительной верхней (третьей) губкой тисков.

Предназначен для прижима (крепления) заготовок в тисках сверху, при пилении в станке более одной заготовки одновременно.

Устанавливается при помощи засверливания на тиски (вертикальные губки тисков) и стягиванием болтами, своими силами или силами сервисной службы

Прижим заготовок (пакета) происходит при помощи ручного вращения (затягивания) ручек

ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНКА

Распаковка

1. При транспортировке до желаемого места перед распаковкой просьба использовать подъемный домкрат. (Рисунок 1)

2. При транспортировке после распаковки просьба использовать сверхпрочные тросы, чтобы поднять станок.

Рис. 1

ПОСТОЯННО СОХРАНЯЙТЕ УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И БАЛАНС ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЭТОГО СТАНКА.

Установка:

Поскольку этот станок весит 310 кг, рекомендуется транспортировать его с помощью подъемного домкрата.

Рекомендации по перевозке:

(1). Перед началом работы затяните все стопорные винты.

(2). Всегда сохраняйте устойчивое положение и баланс при перемещении этого станка весом 310 кг, и используйте только сверхпрочные тросы при поднятии станка, как показано на рисунке 2.

(3). Выключите питание перед подключением станка и убедитесь, что он соответствующим образом заземлен. Для обеспечения безопасности рекомендуется установить максимальный автомат защиты сети от перегрузок.

(4). После того, как станок займёт устойчивое положение, закрутите 4 болта к отверстиям основания.

(5). Внимательно проверьте, работает ли лезвие пилы в противоточном направлении, если нет, поменяйте полярность в соответствии со схемой, затем повторите эксплуатационное испытание.

(6). Защищайте станок от солнца, пыли, влаги, дождя.

Рис. 2

ОЧИСТКА И СМАЗКА

Ваш станок покрыли густой смазкой, чтобы защитить его при транспортировке. Смазку необходимо полностью удалить перед началом работы станка. Промышленный обезжириватель, керосин или аналогичный растворитель можно использовать для удаления смазки станка, но на ремнях или других резиновых деталях нужно использовать растворитель.

МИНИМАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАБОТЫ СТАНКА

ВЫБИРАЙТЕ НАДЛЕЖАЩИЕ ЗУБЬЯ

Для максимальной эффективности резания и минимальной стоимости резки важно выбрать лезвие с количеством зубьев на дюйм (TPI), подходящее для разрезаемого материала. Размер и форма материала определяют выбор количества зубьев.

ВЫБОР ЗУБЬЕВ

Вы должны учитывать

Ширину разреза. Это расстояние в разрезе, на которое каждый зуб должен перемещаться от точки входа в заготовку, пока не выйдет из заготовки, кроме того, вам нужно учесть:

1. Форму заготовки.

- Квадрат, прямоугольник, полосовой (обозначение: ■)

Найдите ширину разреза на диаграмме (дюймы по внешнему кругу и миллиметры на внутреннем круге). Выберите шаг зубца на кольце, обозначенном квадратной формой, которая совпадает с шириной разреза.

Пример: 6" (150 мм) квадрат, используйте 2/3 Vari-Tooth.

- Круглые твердые заготовки (обозначение: •)

Найдите диаметр вашей заготовки на графике. Выберите шаг на кольце, обозначенном круглой формой, которая соответствует размеру разрезаемого материала.

Пример: 4" (100 мм) круг, используйте 3/4 Vari-Tooth.

- Трубки, трубы, элементы конструкции (обозначение: OH^)

Определите среднюю ширину разреза, разделив площадь заготовки на расстояние, на которое лезвие пилы должно продвинуться, чтобы закончить разрез. Найдите среднюю ширину разреза на диаграмме. Выберите зубчатую канавку на кольце, обозначенную трубкой и конструктивной формой, которая соответствует средней ширине разреза.

Пример: трубка наружный диаметр (НД) 4 дюйма (100 мм), трубка внутренний диаметр (ВД) 3" (75 мм). 4" (100 мм) НД = 12,5 кв. дюйм. (79 м2)

3" (75 мм) ВД = 7,0 кв. дюйм (44 м2)

Площадь = 5,5 кв. (35 м2)

5,5 кв. дюйм (35 м2)/4 (100 мм) расстояние = 1,38 (35 мм) в среднем 1,38" (35 мм), используйте 4/6 Vari-Tooth

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендации по скорости вращения и скорости резания лезвия пилы, представленные на этой диаграмме, являются приблизительными и должны использоваться в качестве отправной точки для большинства применений. Для точных параметров пиления обратитесь к поставщику лезвия пилы.

СКОРОСТИ РЕЗКИ И ПОДАЧИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Эти цифры служат руководством для резки 4" (100 мм) материала (с 314 Vari-Tooth) при использовании режущей жидкости.

Увеличение скорости ленты: 	15% при резке материала 1/4 "(6,4 мм) (10/14 Vari-Tooth)

12% при резке материала 3/4" (19 мм) (6/10 Vari-Tooth)

10% при резке материала 1-1/4" (32 мм) (8/5 Vari-Tooth)

5% При резке материала 2-1/2" (64 мм) (6/4Vari-Tooth)

Снижение скорости ленты: 12% при резке материала l/4" (6.4 мм) (10/14 Vari-Tooth)

| МАТЕРИАЛ | СПЛАВ ASTM № | СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ (фут = 0,3048 метра) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фут/мин | М/мин |
| Медный сплав | 173, 932 | 314 | 96 |
|  | 330, 365 | 284 | 87 |
|  | 623, 624 | 264 | 81 |
|  | 230, 260, 272 | 244 | 74 |
|  | 280, 264, 632, 655 | 244 | 74 |
|  | 101, 102, 110, 122, 172 | 234 | 71 |
|  | 1751, 182, 220, 510 | 234 | 71 |
|  | 625, 706, 715, 934 | 234 | 71 |
|  | 630 | 229 | 70 |
|  | 811 | 214 | 65 |
| Углеродистая сталь | 1117 | 339 | 103 |
|  | 1137 | 289 | 88 |
|  | 1141, 1144 | 279 | 85 |
|  | 1141, HI STRESS | 279 | 85 |
|  | 1030 | 329 | 100 |
|  | 1008, 1015, 1020, 1025 | 319 | 97 |
|  | 1035 | 309 | 94 |
|  | 1018, 1021, 1022 | 299 | 91 |
|  | 1026, 1513 | 299 | 91 |
|  | A36(ФОРМЫ), 1040 | 269 | 82 |
|  | 1042, 1541 | 249 | 76 |
|  | 1044, 1045 | 219 | 67 |
|  | 1060 | 199 | 61 |
|  | 1095 | 184 | 56 |

| МАТЕРИАЛ | СПЛАВ ASTM № | СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ (фут = 0,3048 метра) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фут/мин | М/мин |
| Стальной сплав Ni-Cr-Mo | 8615, 8620, 8622 | 239 | 73 |
|  | 4340, E4340,8630 | 219 | 67 |
|  | 8640 | 199 | 61 |
|  | E9310 | 174 | 53 |
| Инструментальная сталь | A-6 | 199 | 61 |
|  | A-2 | 179 | 55 |
|  | A-10 | 159 | 49 |
|  | D-2 | 90 | 27 |
|  | H-11, H-12, H-13 | 189 | 58 |
| Нержавеющая сталь | 420 | 189 | 58 |
|  | 430 | 149 | 46 |
|  | 410,502 | 140 | 43 |
|  | 414 | 115 | 35 |
|  | 431 | 95 | 29 |
|  | 440C | 80 | 24 |
|  | 304, 324 | 120 | 36 |
|  | 304L | 115 | 35 |
|  | 347 | 110 | 33 |
|  | 316.316L | 100 | 30 |
|  | 416 | 189 | 58 |

КОНТРОЛЬ СТРУЖКИ

Стружка - лучший показатель правильной силы подачи. Контролируйте информацию о стружке и соответствующим образом регулируйте подачу.

Тонкая или порошкообразная стружка – увеличьте скорость подачи или снизьте скорость ленты.

Сожженная тяжелая стружка – снизьте скорость подачи и/или скорость ленты.

Серебристая витая стружка - оптимальная скорость подачи и скорость ленты.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИЛЫ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

Расчетная электрическая мощность вашей ленточной пилы - 230 вольт, однофазное или 400 вольт, трехфазное магнитное управление.

Прежде чем подключать станок к электрической системе, мы рекомендуем использовались для питания ваших станков независимо от их электрической мощности провода № 14, с предохранителем 16 А, двойственный предохранитель с задержкой срабатывания.

Обратитесь к электрической схеме, прилагаемой к вашему аппарату, чтобы узнать, как подключить пилу к источнику питания.

ПУСК И ОСТАНОВКА СТАНКА

| 1. Поднимите раму пилы в верхнее положение. 2. Станок запускается нажатием кнопки пуска (B). Рис.3. И он будет продолжать работать до тех пор, пока рычаг пилы не окажется в нижнем положении в конце разреза или пока не будет нажата кнопка остановки (C). 3. В аварийной ситуации нажмите кнопку (D), чтобы остановить станок. После устранения причины аварийной ситуации отпустите кнопку аварийной остановки и повторно запустите станок, нажав кнопку пуска (B). 4. При использовании охлаждающей жидкости поверните кнопку выбора (A) вправо. 5. Чтобы отрегулировать скорость подачи при резке, поверните регулятор объема (F) по часовой стрелке для более быстрой подачи, против часовой стрелки для медленной подачи. Когда клапан (F) был правильно отрегулирован, поверните регулирующий клапан (G), чтобы отрегулировать работу пилы. 6. Предохранительный концевой выключатель предназначен для остановки двигателя при завершении разреза. 7. Если двигатель останавливается до завершения разреза или продолжает работать после завершения разреза, переключатель предельных значений (D) Рис.4. можно отрегулировать вверх или вниз, ослабив два винта (F). | Рис. 3 |
| --- | --- |
|  | Рис. 4 |

РЕГУЛИРОВКА ДВИЖЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПИЛЫ ВНИЗ

Движение пилы вниз должно быть отрегулировано таким образом, чтобы, когда пила находится в крайнем нижнем положении, зубцы лезвия находились на 1/16 ниже поверхности стола. Если требуется регулировка, ослабьте контргайку (A). Рис.5. и поверните стопорный винт (B) внутрь или наружу, пока не будет выполнена правильная настройка. Затем затяните стопорную гайку (A).

Рис. 5

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЛЕЗВИЯ

| Чтобы натянуть лезвие, поднимите крышку левого колеса и поверните ручку натяжения ремня (A) рис.6 по часовой стрелке. Стрелка и шкала натяжения (B) расположены под колесом. Шкала градуирована, чтобы обозначить натяжение 1400 и 2000. Для режущих инструментов из углеродистой стали (аналогичных поставляемому в комплекте со станком) лезвие должно быть натянуто на 1400. Для биметаллических лезвий натяжение должно быть равно 2000. Всегда снижайте натяжение лезвия в конце каждого рабочего дня, чтобы продлить срок службы лезвия. | Рис. 6 |
| --- | --- |

РЕГУЛИРОВКА ДВИЖЕНИЯ ЛЕЗВИЯ

| Перед проверкой или регулировкой убедитесь, что лезвие правильно натянуто. Лезвие правильно движется, когда задняя часть лезвия просто слегка касается фланцев обоих колес, во время работы станка. Если лезвие не прикасается, фланцы колеса затягивают или ослабляют винт (A) Рис.7. пока лезвие не будет правильно отрегулировано. | Рис. 7 |
| --- | --- |

РЕГУЛИРОВКА ОПОРНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ

| Опорная направляющая лезвия, рычаг (A) Рис.8, должна быть установлена как можно ближе к заготовке. Чтобы переместить опорный рычаг, сначала ослабьте зажимную рукоятку (B). Переместите опорный рычаг (A) в соответствие с заготовкой. Когда вы уверены, что опорный рычаг не будет мешать заготовке, затяните ручку (B). | Рис. 8 |
| --- | --- |

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ПОДАЧИ

Когда ручка управления скоростью подачи повернута по часовой стрелке до упора, рама пилы не сдвинется вниз, но ее можно поднять вверх. Повернув регулятор скорости подачи против часовой стрелки, можно отрегулировать скорость потока масла из цилиндра и определить скорость, с которой рама пилы опустится, и лезвие будет проходить через заготовку. Сделать таблицы с данными, применимыми в отношении скорости подачи, не представляется возможным из-за слишком большого количества связанных факторов. Как правило, равномерное снижение давление без форсирования лезвия дает наилучшие результаты. Избегайте заделки лезвия при пуске, так как это может сократить срок службы лезвия и привести к некачественной резке. При проверке стружки при выполнении разреза будет указана правильность подачи. Мелкая порошкообразная стружка показывает, что подача слишком легкая; зубья протирают поверхность, а не режут. Сожженная стружка указывает на чрезмерно сильную подачу, что приводит к поломке зубьев при перегреве лезвия. Об идеальной скорости свидетельствует стружка, которая имеет свободный завиток и обеспечивает наиболее быстрое время резания и самый долгий срок службы лезвия.

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ РЕЗАНИЯ РАМЫ ПИЛЫ

| Давление резания рамы пилы было установлено на заводе и не нуждается в дальнейшей настройке. Если регулировка все-таки необходима, опустите рычаг пилы в горизонтальное положение. Ослабьте контргайку (A). Рис.9, пока давление не будет увеличено или снижено. | Рис. 9 |
| --- | --- |

РАБОЧИЕ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ТИСКИ

Заготовка помещается между губками тисков в размер, подлежащем пилению, проходящим мимо режущего лезвия. Ваш станок оснащен тисками «быстрого действия», которые позволяет мгновенно позиционировать подвижные губки тисков. Тиски могут быть отрегулированы так, чтобы разрезать любой угол от прямого 90-градусного до угла 45 градусов, ослабляя две подпружиненные рукоятки зажимов (один расположен на каждой губке тисков), позиционируя тиски на требуемый угол и затягивая зажимной болт. Правая губка тисков снабжена жестким упором, чтобы мгновенно зафиксировать губку на 90 или 45 градусов. Чтобы проверить и отрегулировать жесткий упор, действуйте следующим образом.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Использование надлежащей режущей жидкости необходимо для достижения максимальной эффективности от лезвия ленточной пилы. Основной причиной поломки зубьев является чрезмерное нагревание. Это является причиной того, что охлаждающая жидкость необходима для длительного срока службы лезвия и высокой скорости резания. Область резки и колеса лезвия должны быть чистыми в любое время. Скорость потока охлаждающей жидкости управляется с помощью рычага запорного клапана, который направляет охлаждающую жидкость на лезвие.

РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕЗВИЯ

ВНИМАНИЕ: Это самая важная настройка вашей пилы. Невозможно получить удовлетворительную работу пилы, если направляющие лезвия неправильно отрегулированы. Направляющий подшипник лезвия на вашей металлорежущей ленточной пиле регулируется и проверяется с помощью нескольких испытательных разрезов перед тем как покинуть завод, чтобы обеспечить надлежащую настройку. Необходимость регулировки редко возникает, когда пила используется должным образом. Если направляющие выходят из строя, очень важно сразу же отрегулировать их. Если сохраняется несоответствующая настройка, лезвие не будет резать прямо, и если ситуацию не исправить, это приведет к серьезному повреждению лезвия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внутренний направляющий подшипник закреплен и не подлежит регулировке. Внешний направляющий подшипник крепится к эксцентриковой втулке и может регулироваться.

1. Затяните винтовой зажим внешнего эксцентрикового болта с помощью гаечного ключа.

2. Отрегулируйте эксцентриковый болт в соответствующем положении.

3. Затяните винт.

4. Отрегулируйте второй подшипник направляющей лезвия таким же образом.

НАСТРОЙКА СТАНКА ДЛЯ РАБОТЫ

1. Выберите подходящую скорость и лезвие для типа материала, который вы разрезаете.

2. Убедитесь, что натяжение лезвия правильно отрегулировано.

3. Поднимите раму пилы и закройте ручку включения/выключения подачи

4. Поместите заготовку между губками тисков. Отрегулируйте запас для желаемой длины разреза и затяните тиски и колесо.

5. Убедитесь, что направляющая лезвия отрегулирована как можно ближе к заготовке.

6. Включите станок и отрегулируйте поток охлаждающей жидкости.

7. Поверните ручку управления скоростью подачи против часовой стрелки до тех пор, пока лезвие пилы не начнет опускаться с требуемой скоростью.

8. После регулировки скорости опускания положение рамы пилы и движение вниз контролируются ручкой включения/выключения.

9. Продолжайте прорезать заготовку. Двигатель и насос охлаждающей жидкости будут отключены по завершении разреза.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЛЕЗВИЯ

Когда необходимо заменить лезвие, действуйте следующим образом:

1. Отключите аппарат от источника питания.

2. Поднимите раму пилы и закройте ручку включения/отключения подачи, повернув ее по часовой стрелке до упора.

3. Переместите рычаг направляющей лезвия вправо.

4. Ослабьте два винта и откройте верхний защитный кожух.

5. Откройте обе крышки колес и очистите стружку со станка

6. Ослабьте натяжение лезвия, повернув маховик натяжения лезвия против часовой стрелки.

7. Удалите лезвие с обоих колес и с каждой направляющей.

8. Убедитесь, что зубья нового лезвия правильно направлены. При необходимости выверните лезвие наизнанку.

9. Поместите новое лезвие на колеса, в направляющие лезвия и отрегулируйте натяжение лезвия и направляющие лезвия.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ

Гидравлическая система на этом станке состоит из гидравлического цилиндра, который управляется игольчатым клапаном, рама пилы вручную, и после этого масло проходит к нижней стороне поршня. Ограниченный поток регулируется ручкой управления скоростью подачи и регулирует скорость опускания рамы пилы. Если когда-либо понадобится заполнить гидравлический цилиндр маслом, действуйте следующим образом:

1. Переведите раму пилы в нижнее положение.

Рис.10 						Рис.11

2. Снимите пробку (A) на рисунке 10 с верхней части гидравлической системы и замените подходящим шланговым штуцером (B). Рис.11. как показано на рисунке, подключите прозрачный шланг (C) к штуцеру.

3. Поместите приблизительно одну кварту масла Mobil-DTE (светлое), доступное в банках емкостью 1 кварта в контейнер (D). Рис.11 поместите шланг (C) в контейнер (D), убедившись, что конец шланга погружен в масло, поднимайте и опускайте пилу до тех пор, пока пузырьки не исчезнут из прозрачного шланга (C).

4. Снимите шланговый штуцер (B) Рис.11 и установите пробку (A). Рис.10.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Через 50 часов использования и, соответственно, каждые 5 месяцев, коробка передач должна быть высушена и в нее должно быть долито синтетическое автомасло, SHC-636, ISO с коэффициентом вязкости 680. Данные масла отвечают или превосходят спецификацию Американской ассоциации производителей зубчатых колес (A.G.M.A) № 8 о компаундных маслах для цилиндров. Данное масло доступно в бутылках, емкостью 1 кварта производства «грейнжер» под номером SW061.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| Возможная неисправность | Вероятная(ые) причина(ы) | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Станок не запускается | - Не подключен к электричеству; не горит контрольная лампочка источника питания на панели контроля. - Мотор не запускается, было отключено питание конечным выключателем. - Кнопка управления не функционирует нормально. | - Проверьте спецификацию мотора, подключите питание с помощью правильного источника питания. Убедитесь, что горит контрольная лампочка источника питания - Убедитесь, что кожух расположен правильно. - Зажмите кнопку аварийного выключения, вернув ее в изначальное положение. Затем отпустите кнопку аварийного выключения |
| Чрезмерное количество поломок лезвия | - Ослабление материала в тисках. - Неправильная скорость или загрузка. - Слишком большие зазоры между зубьями лезвия. - Слишком грубый материал. - Неправильное натяжение лезвий. - Зубья в контакте с материалом перед началом распиливания - Лезвия трутся о кромку колеса. - Неправильное выравнивание направляющих подшипников. - Слишком толстое лезвие - Трещина на сварном шве. | - Безопасно закрепите изделие. - Отрегулируйте скорость или загрузку. - Замените лезвиями с маленькими зазорами между зубьями. - Используйте лезвие на низкой скорости и с маленькими зазорами между зубьями. - Настройте лезвие так, чтобы оно не скользило по колесу. - Разместите лезвие так, чтобы оно касалось изделия после запуска мотора. - Выровняйте лезвие. - Настройте направляющие подшипников. - Используйте более тонкое лезвие. - Заварите шов заново, отметьте качество шва |
| Преждевременное затупление лезвия | - Слишком тупые зубья. - Слишком высокая скорость. - Неправильное давление загрузки. - Жесткие пятна или чешуйки на материале. - Упрочнение материала под воздействием изделия - Лезвие перекручивается. - Неподходящее лезвие - Лезвие скользит. | - Используйте более острые зубья - Уменьшите скорость - Уменьшите натяжение пружины на стороне распила - Уменьшите скорость, увеличьте давление загрузки - Увеличьте давление загрузки с помощью уменьшения натяжения пружины. - Замените новым лезвием и отрегулируйте натяжение лезвия. - Усильте натяжения лезвия отрегулированной головкой - Усильте натяжение лезвия. |
| Необычный износ на стороне/задней части лезвия | - Неправильное направление лезвия - Направляющие подшипники лезвия отрегулированы неправильно - Кронштейн направляющего подшипника лезвия | - Замените - Отрегулируйте, как указано в руководстве для оператора - Затяните |
| Распиливание зубьями ленты | - Зубья слишком тупые для изделия. - Слишком высокое давление, слишком низкая скорость. - Вибрация заготовки - Углубления между соседними зубьями пилы забиты | - Используйте лезвия с более острыми зубьями - Уменьшите давление, увеличьте скорость - Безопасно закрепите заготовку. - Используйте лезвие с более тупыми зубьями или кисть, или удалите стружку |
| Мотор сильно нагревается во время работы | - Слишком высокое давление лезвия. - Слишком высокое натяжение ремня привода - Лезвие слишком тупые для изделия - Лезвие слишком острое для изделия - Привод отрегулирован неправильно - Необходимо смазать привод - Обрезка связывающего лезвия | - Уменьшите напряжение лезвия - Уменьшите напряжение ремня привода - Используйте более острое лезвие - Используйте более тупое лезвие - Настройте привод таким образом, чтобы винт находился в центре привода - Проверьте уровень масла - Уменьшите тросовую защиту |
| Неправильная нарезка (изгибы) | - Слишком высокое давление загрузки. - Направляющие подшипники настроены неправильно. - Неправильное натяжение лезвия - Лезвие затупилось - Неправильная скорость - Слишком большие промежутки между направляющими лезвиями. - Ослабление соединения направляющей лезвия - Каток лезвия слишком далеко расположен от кромок колеса | - Снизьте давление с помощью увеличения натяжения пружины на стороне распила - Настройте направляющие подшипника, зазор не должен превышать 0,001 - Увеличьте натяжение лезвия при помощи регулировки натяжения лезвия. - Замените лезвие - Отрегулируйте скорость - Отрегулируйте расстояние между направляющими - Затяните - Отрегулируйте лезвия в соответствии с инструкцией по эксплуатации |

24В постоянного тока мм2 мм2

Список электрических деталей

| № | Название | Обозначение | Тип и спецификации | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный мотор | M1 | 230B 50Гц 1420 об/мин 1,5кВт, 1 PH | 1 |
| 2 | Насос охладителя | M2 | 230B 50Гц 45Вт | 1 |
| 3 | Выключатель | QF | DZ47-63 | 2 |
| 4 | Выключатель питания | SA1 | DF11-25 | 1 |
| 5 | Контактор | KM | CN-6 24В Постоянного тока | 2 |
| 6 | Тепловое реле | FR | RHn-5M 8-12А | 1 |
| 7 | Электрический фильтр | TA | XB2-ES542 | 1 |
| 8 | Преобразователь | TC | 230В/24В Переменного тока | 1 |
| 9 | Конечный выключатель | SQ | QKS7 250В 10 А | 3 |
| 10 | Запуск | SB1 | SB2-BE101 | 1 |
| 11 | Стопор | SB2 | SB2-BE102 | 1 |
| 12 | Переключатель | SA2 | SB2-ED21 | 1 |
| 13 | Лампа | EL | XD2-BVD3 | 1 |

60VA 24В постоянного тока мм2 мм2

Список электрических деталей

| № | Название | Обозначение | Тип и спецификации | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный мотор | M1 | 400B 50Гц 1420 об/мин 1,5кВт, 3 PH | 1 |
| 2 | Насос охладителя | M2 | 400B 50Гц 45Вт | 1 |
| 3 | Выключатель | QF | DZ47-63 | 2 |
| 4 | Выключатель питания | SA1 | JDF11-25 | 1 |
| 5 | Контактор | KM | CN-6 24В Постоянного тока | 2 |
| 6 | Тепловое реле | FR | RHn-5M | 1 |
| 7 | Электрический фильтр | TA | XB2-ES542 | 1 |
| 8 | Преобразователь | TC | 230В/24В 400 Переменного тока | 1 |
| 9 | Конечный выключатель | SQ | QKS7 250В 10А | 3 |
| 10 | Запуск | SB1 | SB2-BE101 | 1 |
| 11 | Стопор | SB2 | SB2-BE102 | 1 |
| 12 | Переключатель | SA2 | SB2-ED21 | 1 |
| 13 | Лампа | EL | XD2-BVD3 | 1 |

24В постоянного тока мм2 мм2

Список электрических деталей

| № | Название | Обозначение | Тип и спецификации | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный мотор | M1 | 400B 50Гц 1420 об/мин 1,5кВт, 1 PH | 1 |
| 2 | Насос охладителя | M2 | 400B 50Гц 45Вт | 1 |
| 3 | Выключатель | QF | DZ47-63 | 1 |
| 4 | Выключатель питания | SA1 | JDF11-25 | 1 |
| 5 | Контактор | KM | CN-6 24В Постоянного тока | 2 |
| 6 | Тепловое реле | FR | RHN-5M | 1 |
| 7 | Электрический фильтр | TA | XB2-ES542 | 1 |
| 8 | Преобразователь | TC | 230В/24В Переменного тока | 1 |
| 9 | Конечный выключатель | SQ | QKS7 250В 10А | 1 |
| 10 | Запуск | SB1 | SB2-BE101 | 1 |
| 11 | Стопор | SB2 | SB2-BE102 | 1 |
| 12 | Переключатель | SA2 | SB2-ED21 | 1 |
| 13 | Лампа | EL | XD2-BVD3 | 1 |

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| Серийный номер | Номер на чертеже | Описание | Количество | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ручное колесо | 1 | 125х15 |
| 2 | BS230V-1021 | регулирующий рычаг | 1 |  |
| 3 | GB/T301 | вкладыш коленчатого вала | 1 | 51104 |
| 4 | BS230V-1022 | сальник | 1 |  |
| 5 | BS230V-1023 | упорное кольцо | 1 |  |
| 6 |  | впускной клапан | 13 | 21х44x3 |
| 7 | BS230V-1017 | нажимная плата | 2 |  |
| 8 | BS230V-1018 | скользящий блок | 1 |  |
| 9 | GB/T96.1 | большая кольцевая прокладка | 1 | 12 |
| 10 | GB/T5781 | болт | 1 | M12x30 |
| 11 | GB/T5781 | болт | 3 | M10x60 |
| 12 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 3 | 10 |
| 13 | BS230V-1016 | регулирующий болт | 3 |  |
| 14 | GB/T5781 | болт | 3 | M8x20 |
| 15 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 3 | 8 |
| 16 | GB/T77 | воздушный винт | 1 | M6x8 |
| 17 | BS230V-1019 | воздушный винт | 1 |  |
| 18 | BS230V-1020 | большой кронштейн для скольжения | 1 |  |
| 19 | GB/T70.1 | воздушный винт | 6 | M12x20 |
| 20 | BS230V-1004 | задняя рама пилы | 1 |  |
| 21 | GB/T6170 | гайка | 1 | M12 |
| 22 | BS230V-1001 | рычаг управления | 1 |  |
| 23 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 4 | 12 |
| 24 | GB/T5781 | болт | 4 | M12x30 |
| 25 | BS230V-1004 | задний ремень боковой оси | 1 |  |
| 26 | GB/T276 | подшипник | 3 | 6205-2z |
| 27 | BS230V-1002 | ведомое колесо | 1 |  |
| 28 | BS230V-1003 | большой кронштейн для скольжения | 1 |  |
| 29 |  | щиток для заднего колеса | 1 |  |
| 30 |  | квадратная ручка | 2 | A120 |
| 31 | GB/T70.1 | воздушный винт | 2 | M6x12 |
| 32 | BS230V-4003 | фиксатор | 2 |  |
| 33 |  | лезвие | 1 | 27x0,9x3215 |
| 34 | GB/T70.1 | воздушный винт | 12 | M6x12 |
| 35 | GB/T70.1 | воздушный винт | 1 | M8x16 |
| 36 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 1 | 8 |
| 37 | BS230V-4015 4016 | щиток | 1 |  |
| 38 |  | мерная рейка | 1 |  |
| 39 | BS230V-1027 | левый суппорт | 1 |  |
| 39.1 | BS018R-006 | левый суппорт | 1 |  |
| 40 | BS230V-1025 | Скользящая балка | 1 |  |
| 41 | GB/T70.1 | воздушный винт | 2 | M10x25 |
| 42 | GB/T77 | воздушный винт | 4 | M10x10 |
| 43 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 2 | 8 |
| 44 | GB/T70.1 | воздушный винт | 2 | M8x25 |
| 45 |  | регулируемая ручка крепления | 1 | M10x80 |
| 46 | BS230V-1029 | затягивающаяся блокирующая основа | 1 |  |
| 47 | BS230V-1026 | скользящий кронштейн | 1 |  |
| 47.1 | BS-1018R-007 | скользящий кронштейн | 1 |  |
| 48 | GB/T93 | вкладыш | 2 | 8 |
| 49 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 2 | 8 |
| 50 | GB/T70.1 | воздушный винт | 2 | M8x40 |
| 51 | GB/T77 | воздушный винт | 3 | M8x16 |
| 52 | GB/T70.1 | воздушный винт | 1 | M8x20 |
| 53 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 1 | 8 |
| 54 | GB/T276 | подшипник | 1 | 608-2Z |
| 55 | GB/T276 | подшипник | 8 | 6201-2Z |
| 56 | BS230V-1031 | рукав | 2 |  |
| 57 | GB/T70.1 | воздушный винт | 4 | M8x45 |
| 58 | GB/T93 | кольцевая прокладка | 4 | 8 |
| 59 | BS230V-1032 | втулка эксцентрика | 2 |  |
| 60 | GB/T7 | воздушный винт | 4 | M6x30 |
| 61 | GB/T93 | кольцевая прокладка | 4 | 6 |
| 62 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 4 | 6 |
| 63 | BS230V-1015 | зажимной брусок | 4 |  |
| 64 | BS230V-1043 | блок крепления труб | 1 |  |
| 65 | BS230V-1030 | левое регулируемое основание | 1 |  |
| 66 | GB/T70.1 | воздушный винт | 2 | M6x12 |
| 67 | GB/T93 | кольцевая прокладка | 2 | 6 |
| 68 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 2 | 6 |
| 69 | BS230V-2020 | кожух ремня | 1 |  |
| 71 | BS230V-5003 | механизм с переменной скоростью III | 1 |  |
| 72 | GB/T106 | ключ пластины | 1 | 6x28 |
| 73 | BS230V-5004 | механизм с переменной скоростью IV | 1 |  |
| 74 | JB/T40.1 | резервуар для масла | 1 | M6 |
| 75 | BS230V-4013 | ограниченная опора | 1 |  |
| 76 | GB/T6170 | гайка | 2 | M8 |
| 77 | GB/T93 | кольцевая прокладка | 2 | 8 |
| 78 | GB/T276 | подшипник | 3 | 6201-2Z |
| 79 | GB/T893.1 | пружинное кольцо для полости | 1 | 32 |
| 80 | GB/T894.1 | опорная прокладка | 1 | 20 |
| 81 | GB/T276 | подшипник | 1 | 6004-2Z |
| 82 | GB/T893.1 | кольцевой блок | 1 | 42 |
| 83 | BS230V-5011 | регулируемая гайка | 1 |  |
| 84 | BS230V-5005 | регулируемая ось | 1 |  |
| 85 | GB/T879.2 | ниппель | 1 | 3х20 |
| 86 | BS230V-5012 | ограниченная опора | 1 |  |
| 87 | BS230V-5009 |  | 11 |  |
| 88 | BS230V-5006 | рукав | 1 |  |
| 89 | BS230V-2019 | защита ленты | 1 |  |
| 90 |  | стальной шар | 4 | 6 |
| 91 | BS230V-5007 | маленькая пружина | 4 |  |
| 92 | BS230V-5008 | колпак изменения скорости | 1 |  |
| 93 | BS230V-5010 | пломба изменения скорости | 1 |  |
| 94 |  | пятиконечная рукоятка | 1 | М10х20 |
| 94.1 | BS230V-5002 | неподвижный шарнир | 1 |  |
| 94.2 | GB/T6170 | гайка | 1 | М8 |
| 95 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 1 | 10 |
| 96 | GB/T5781 | болт | 2 | М8х20 |
| 97 | GB/T93 | гибкая кольцевая прокладка | 2 | 8 |
| 98 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 2 | 8 |
| 99 | GB/T894.1 | кольцо | 1 | 45 |
| 100 | BS230V-5015 | внутренний рукав | 1 |  |
| 101 | BS230V-5016 | пресс пружина | 1 |  |
| 102 | BS230V-5017 | внешний рукав |  |  |
| 103 | BS230V-5014 | пластиковый рукав | 1 |  |
| 104 | BS230V-5001 | ось | 1 |  |
| 105 | BS230V-5018 | механизм с переменной скоростью II | 1 |  |
| 106 | BS230V-5019 | механизм с переменной скоростью I | 1 |  |
| 107 | BS230V-5013 | нестандартный ниппель | 1 |  |
| 108 |  | лента | 1 | 1422V400 |
| 109 | GB/T6170 | гайка | 1 | М12 |
| 110 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 2 | 12 |
| 111 | BS230V-1035 | ось | 1 |  |
| 112 | BS230V-1034 | основание мотора | 1 |  |
| 113 | 6B/T894.1 | кольцо | 1 | 19 |
| 114 | GB/T6170 | гайка | 4 | М8 |
| 115 | GB/T93 | гибкая кольцевая прокладка | 4 | 8 |
| 116 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 8 | 8 |
| 117 |  | мотор | 1 |  |
| 118 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 1 | 8 |
| 119 | GB/T5781 | болт | 1 | М8х25 |
| 120 | BS230V-1038 | соединительная пластина | 1 |  |
| 121 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 1 | 8 |
| 122 | GB/T5781 | болт | 1 | М8х20 |
| 123 | GB/T5781 | болт | 4 | М8х45 |
| 124 | BS230V-1037 | кронштейн | 1 |  |
| 125 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 1 | 8 |
| 126 | GB/T70.1 | воздушный винт | 1 | М8х20 |
| 127 | BS230V-1007 | передняя рама пилы | 1 |  |
| 127.1 | BS230V-1036 | зафиксированное сидение | 1 |  |
| 127.2 | GB/T5781 | болт | 2 | М12х35 |
| 128 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 4 | 12 |
| 129 | GB/T5781 | болт | 4 | М12х35 |
| 130 | BS230V-1028 | правый суппорт | 1 |  |
| 131 | GB/T70.1 | воздушный винт | 1 | М8х45 |
| 132 | GB/T93 | гибкая кольцевая прокладка | 2 | 8 |
| 133 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 2 | 8 |
| 134 | GB/T6170 | гайка | 1 | М10 |
| 135 | BS230V-1011 | малая пружина | 1 |  |
| 136 | BS230V-1014 | болт | 1 |  |
| 137 | GB/T70.1 | воздушный винт | 1 | М8х50 |
| 138 | BS230V-1013 | правое регулируемое основание | 1 |  |
| 139 |  | кисть | 1 |  |
| 140 | BS230V-1008 | направляющее колесо | 1 |  |
| 141 | BS230V-1009 | кольцевая прокладка | 1 |  |
| 142 |  | кожух переднего колеса | 1 |  |
| 143 | BS230V-4010 | подставка для защиты кисти | 1 |  |
| 144 | GB/T70.1 | воздушный винт | 2 | М6х12 |
| 145 | BS230V-1040 | водопроводная труба | 1 |  |
| 146 | GB/T70.1 | воздушный винт | 2 | М5х10 |
| 147 | BS230V-1039 | сеть перемещения | 1 |  |
| 148 |  | коробка передач в сборе | 1 |  |
| 149 | GB/T9877.1 | уплотняющее кольцо в форме кромки | 1 | В25х52х7 |
| 150 | GB/T893.1 | кольцо | 1 | 52 |
| 151 | GB/T276 | подшипник | 2 | 6205 |
| 152 | BS230V-3004 | вал шнека | 1 |  |
| 152.1 | GB/T1096 | ключ пластины | 1 | 6х60 |
| 153 | GB/T297 | подшипник | 1 | 30205 |
| 154 | BS230V-3003 | коробка передач | 1 |  |
| 155 | BS230V-3002 | асбестовый валик | 1 |  |
| 156 | GB/T70.1 | воздушный винт | 4 | М8х25 |
| 157 | BS230V-3001 | колпачок | 1 |  |
| 158 | JB/T7941.1 | колпачок | 1 | А16 |
| 159 | BS230V-3012 | воздушный винт | 1 |  |
| 160 | GB/T3452.1 | уплотнительное кольцо | 1 | 12,5х1,8 |
| 161 | GB/T276 | подшипник | 1 | 6205 |
| 162 | BS230V-3008 | асбестовый валик | 1 |  |
| 163 | BS230V-3006 | колпачок коробки передач | 1 |  |
| 164 | GB/T70.1 | воздушный винт | 4 | М10х25 |
| 165 | BS230V-3011 | вал шнека | 1 |  |
| 166 | GB/T1096 | ключ пластины | 1 | 8х30 |
| 167 | BS230V-3009 | выходной вал | 1 |  |
| 168 | GB/T276 | подшипник | 1 | 6207 |
| 169 | GB/T207 | подшипник | 1 | 30207 |
| 170 | GB/T9877. | уплотняющее кольцо в форме кромки | 1 | В35х55х8 |
| 171 | BS230V-3010 | ударный изолятор | 1 |  |
| 172 | GB/T91 | ниппель | 1 | 3х25 |
| 173 | BS230V-2021 | фиксатор | 1 |  |
| 174 | BS230V-2019 | основание для гидравлического цилиндра | 1 |  |
| 175 | GB/T95 | плоская кольцевая прокладка | 2 | 10 |
| 176 | GB/T93 | гибкая кольцевая прокладка | 2 | 10 |
| 177 | GB/T5781 | болт | 2 | М10х30 |
| 178 |  | гидравлический цилиндр | 1 |  |
| 179 | GB/T894.1 | уплотнение подшипника скольжения | 1 | 20 |
| 180 | BS230V-2020 | большая пружина | 1 |  |
| 181 | BS230V-2027 | пружина воздушного винта | 1 |  |
| 182 | GB/T6170 | гайка | 2 | М12 |
| 183 | BS230V-2026 | пружина фиксированного основания | 1 |  |
| 184 | GB/T5781 | болт | 2 | М8х30 |
| 185 | GB/T93 | гибкая кольцевая прокладка | 2 | 8 |
| 186 | GB/T95 | кольцевая прокладка | 2 | 8 |
| 187 | GB/T6170 | гайка | 2 | М8 |
| 188 |  | ручное колесо | 1 |  |
| 189 | GB/T1096 | ключ пластины | 1 |  |
| 190 | GB/T5781 | болт | 2 | М8х30 |
| 191 | GB/T93 | гибкая кольцевая прокладка | 2 | 8 |
| 192 | GB/T95 | плоская кольцевая прокладка | 2 | 8 |
| 193 | GB/T77 | фиксированный воздушный винт | 1 | М6х8 |
| 194 | BS230V-2001 | основание в форме т | 1 |  |
| 195 | BS230V-2003 | резьбовая шпилька | 1 |  |
| 196 | BS230V-2005 | гайка | 1 |  |
| 197 | GB/T70.1 | воздушный винт | 2 | М8х25 |
| 198 | GB/T77 | фиксированный воздушный винт | 1 | М6х10 |
| 199 | GB/T119/1 | ниппель стойки | 1 | 12х45 |
| 200 | BS230V-2007 | блок скольжения | 1 |  |
| 201 | BS230V-2002 | тиски | 1 |  |
| 202 | BS230V-2004 | зубчатая рейка | 1 |  |
| 203 | BS230V-2006 | блок по захвату | 1 |  |
| 204 | BS230V-2009 | скользящие тиски | 1 |  |
| 205 | GB/T95 | плоская кольцевая прокладка | 2 | 12 |
| 206 | GB/T5781 | болт | 4 | М12х50 |
| 207 | GB/T93 | гибкая кольцевая прокладка | 4 | 12 |
| 208 | BS230V-2008 | кольцевая прокладка | 2 |  |
| 209 | BS230V-2010 | фиксированные тиски | 1 |  |
| 210 | GB/T6170 | гайка | 1 | М10 |
| 211 | GB/T5781 | болт | 1 | М10х40 |
| 212 | GB/T5781 | болт | 1 | М12х40 |
| 213 | GB/T95 | плоская кольцевая прокладка | 1 | 12 |
| 214 | GB/T6170 | гайка | 2 | М12 |
| 215 | GB/T5781 | болт | 2 | М12х50 |
| 216 | GB/T93 | гибкая кольцевая прокладка | 1 | 12 |
| 217 | BS230V-2012 | пресс блок | 1 |  |
| 218 | BS230V-2011 | скошенное основание | 1 |  |
| 219 | GB/T984.1 | кольцо | 1 | 22 |
| 220 | BS230V-2013 | ось | 1 |  |
| 221 | BS230V-4026 | Станция оператора | 1 |  |
| 221.1 |  | панель управления | 2 |  |
| 222 | GB/T95 | плоская кольцевая прокладка | 2 | 6 |
| 223 | GB/T5781 | болт | 2 | М6х10 |
| 224 | BS230V-1042 | концевая пластина | 2 |  |
| 225 | GB/T70.1 | воздушный винт | 4 | М5х10 |
| 226 | BS230V-1006 | контактная балка | 1 |  |
| 227 | BS230V-4014 | защищающее устройство лезвия | 1 |  |
| 228 | GB/T95 | плоская кольцевая прокладка | 2 | 6 |
| 229 | GB/T5781 | резервуар для масла | 2 | М6х10 |
| 230 | BS230V-2015 | сжатая пружина | 1 |  |
| 231 | BS230V-2016 | поворотная ось | 1 |  |
| 232 | BS230V-2017 | рукав | 2 |  |
| 233 | BS230V-1009 | кольцевая прокладка | 2 |  |
| 234 | JB/T7940.1 | резервуар для масла | 2 | М8х1 |
| 235 | BS230V-2014 | болт | 2 |  |

| Серийный номер | Номер на чертеже | Описание | Количество | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | BS230V-2018 | рукав | 1 |  |
| 237 | BS230V-2022 | фиксированная ось для гидравлического цилиндра | 1 |  |
| 238 | GB/T894.1 | кольцо | 2 | 25 |
| 239 | BS230V-2025 | ось блока | 1 |  |
| 240 |  | пятиконечная рукоятка | 2 | М6х20 |
| 241 | BS230V-2023 | нестандартный шпиндель | 1 |  |
| 242 | BS230V-2024 | упор ручки | 1 |  |
| 243 | BS230V-4022 | блочная плата | 1 |  |
| 244 | BS230V-4022 | электрическая дверца ящика | 1 |  |
| 245 | BS230V-4024 | ниппель | 2 |  |
| 246 |  | водяной насос | 1 |  |
| 247 |  | труба водопровода | 1 |  |
| 248 |  | резервуар для воды | 1 |  |
| 249 | BS230V-4021 | основной суппорт | 1 |  |
| 250 | GB/T6170 | гайка | 8 | М8 |
| 251 | GB/T95 | плоская кольцевая прокладка | 8 | 8 |
| 252 | GB/T5781 | болт | 8 | М8х30 |
| 253 |  | длинная шкала уровня масла | 1 | А80 |

| Серийный номер | Номер на чертеже | Описание | Количество | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | BS230V-2006 | блок по захвату | 1 |  |
| 204 | BS230V-2009 | скользящие тиски | 1 |  |
| 205 | GB/T95 | плоская кольцевая прокладка | 2 | 12 |
| 206 | GB/T5781 | болт | 4 | М12х50 |
| 207 | GB/T93 | гибкая кольцевая прокладка | 4 | 12 |
| 208 | BS230V-2008 | кольцевая прокладка | 2 |  |
| 209 | BS230V-2010 | фиксированные тиски | 1 |  |
| 210 | GB/T6170 | гайка | 1 | М10 |
| 211 | GB/T5781 | болт | 1 | М10х40 |
| 212 | GB/T5781 | болт | 1 | М12х40 |
| 213 | GB/T95 | плоская кольцевая прокладка | 1 | 12 |
| 214 | GB/T6170 | гайка | 2 | М12 |
| 215 | GB/T5781 | болт | 2 | М12х50 |
| 216 | GB/T93 | гибкая кольцевая прокладка | 1 | 12 |
| 217 | BS230V-2012 | пресс блок | 1 |  |
| 218 | BS230V-2011 | скошенное основание | 1 |  |
| 219 | GB/T984.1 | кольцо | 1 | 22 |
| 220 | BS230V-2013 | ось | 1 |  |
| 221 | BS230V-4026 | станция оператора | 1 |  |
| 221.1 |  | панель управления | 2 |  |
| 222 | GB/T95 | плоская кольцевая прокладка | 2 | 6 |
| 223 | GB/T5781 | болт | 2 | М6х10 |
| 224 | BS230V-1042 | концевая пластина | 2 |  |
| 225 | GB/T70.1 | воздушный винт | 4 | М5х10 |
| 226 | BS230V-1006 | контактная балка | 1 |  |
| 227 | BS230V-4014 | защищающее устройство лезвия | 1 |  |
| 228 | GB/T95 | плоская кольцевая прокладка | 2 | 6 |
| 229 | GB/T5781 | резервуар для масла | 2 | М6х10 |
| 230 | BS230V-2015 | сжатая пружина | 1 |  |
| 231 | BS230V-2016 | поворотная ось | 1 |  |
| 232 | BS230V-2017 | рукав | 2 |  |
| 233 | BS230V-1009 | кольцевая прокладка | 2 |  |
| 234 | JB/T7940.1 | резервуар для масла | 2 | М8х1 |
| 235 | BS230V-2014 | болт | 2 |  |
| 236 | BS230V-2018 | рукав | 1 |  |
| 237 | BS230V-2022 | фиксированная ось для гидравлического цилиндра | 1 |  |
| 238 | GB/T894.1 | кольцо | 2 | 25 |
| 239 | BS230V-2025 | ось блока | 1 |  |

| Серийный номер | Номер на чертеже | Описание | Количество | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 |  | пятиконечная рукоятка | 2 | М6х20 |
| 241 | BS230V-2023 | нестандартный шпиндель | 1 |  |
| 242 | BS230V-2024 | упор ручки | 1 |  |
| 243 | BS230V-4022 | блочная плата | 1 |  |
| 244 | BS230V-4022 | электрическая дверца ящика | 1 |  |
| 245 | BS230V-4024 | ниппель | 2 |  |
| 246 |  | водяной насос | 1 |  |
| 247 |  | труба водопровода | 1 |  |
| 248 |  | резервуар для воды | 1 |  |
| 249 | BS230V-4021 | основной суппорт | 1 |  |
| 250 | GB/T6170 | гайка | 8 | М8 |
| 251 | GB/T95 | плоская кольцевая прокладка | 8 | 8 |
| 252 | GB/T5781 | болт | 8 | М8х30 |
| 253 |  | длинная шкала уровня масла | 1 | А80 |

Примечание: Настоящее руководство предназначено только для вашего ознакомления. По причине постоянного совершенствования станка в него могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. При эксплуатации этого электрического станка учитывайте местное сетевое напряжение.